УДК 621.321.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Скакунова Т.П., Скакунова И.А.

(Южно-Российский государственный технический университет (НПИ),

г. Новочеркасск, Россия)

Рис. 1. Схема включения УЭХС

Управляемое электрохимическое сопротивление (УЭХС) представляет собой проводник из материала L в форме параллелепипеда длиной l, толщиной r, шириной а, на боковую поверхность которого гальваническим способом наносится металл М из соли, содержащей его ионы. Толщина ε нанесенного слоя металла связана с толщиной h слоя электролита соотношением ε<<h. Схема его включения приведена на рис. 1. Здесь I1(t) – ток управления; I2(t) – выходной ток; U(t) – выходное напряжение; R, Е – заданные постоянные величины. Задача исследования состоит в том, чтобы установить связь между выходным напряжением и управляющим током.

При моделировании УЭХС считаем, что плотность тока на управляющем электроде распределена равномерно, а все параметры системы являются постоянными. Электрические поля во всем объеме считаются потенциальными, а кинетика электродных процессов контролируется диффузией в электролите [1].

Зная ток управления I1(t), можно найти количество электричества q, пришедшее на подложку за отрезок времени [0;t]

q=0tI1(t)dt.

Масса m и объем V металла, выделившегося на подложке, определяются соотношениями

m=kM0tI1(t)dt	;                        V=(kM/γM)0tI1(t)dt,

где kM – электрохимический эквивалент металла; γM – его плотность.

Площадь сечения осевшего слоя металла за отрезок времени [0;t] можно найти по формуле

S=kM/(l⋅γM)0tI1(t)dt.	(1)

Сопротивление между точками х=0 и х=l проводника, осажденного на боковую поверхность, определяется традиционно: RM=ρMlS, что с учетом (1) приводит к такому результату

RM=ρMl2γM/(kM0tI1(t)dt), 	(2)

где ρM – удельное электрическое сопротивление осажденного металла. Параллельное включение сопротивления подложки и осажденного металла позволяет вычислить эквивалентное сопротивление RЭ между точками х=0 и х=l.

RЭ=ρC lRM(a r)/ρC l(a r)+RM, 	(3)

где ρC - удельное сопротивление материала подложки.

Подстановка (2) в (3) определяет зависимость RЭJ1(t))

R=ρС ρM l2 γM/(ρС kM0tI1(t)dt+ρM ra l γM).	(4)

Применение второго закона Кирхгофа для выходной цепи устройства позволяет записать

U(t)=(E R2)/(R+RЭ).	(5)

Подставляя (4) в (5), получаем

U(t)=E⋅R/R+ρС⋅ρM⋅l2⋅γM/ρС⋅kM⋅0tI1(t)dt+ρM⋅r⋅a⋅l⋅γM.

Полученная динамическая зависимость U(I1) выходного напряжения от входного тока I1 (t) позволяет в широком диапазоне изучать основные режимы работы управляемого электрохимического сопротивления.

Перечень сссылок

1. Скакунова Т.П. Моделирование процесса массопереноса в управляемом электрохимическом сопротивлении //Численно-аналитические методы: Сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону: Тера, 2003. – С58-62.