УДК 621.004

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВВОДА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ В СТАНКИ С ЧПУ

Суков А.С., студент; Турупалов В.В., доцент, к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет. г. Донецк. Украина)

Станки с ЧПУ являются эффективным средством обработки деталей и заготовок. Использование числового программного управления позволяет быстро получить спроектированное на компьютере изделие. Станочный парк в нашей стране давно не обновлялся, многие станки с морально и технически устаревшими системами ЧПУ требуют модернизации по причине совершенно новых требований, предъявляемых к современному станочному парку. Однако нет острой необходимости производить полную замену оборудования. Более актуальной является замена устаревших устройств ввода управляющих программ в станки с помощью различных физических носителей информации (перфоленты, магнитные носители, электронные картриджи и т.д.).

Одними из популярных в настоящее время носителей информации для ввода управляющих программ в станки с ЧПУ являются 3,5" магнитные диски. Однако их применение сопряжено со множеством неудобств, связанных с низкой степенью надежности носителей, а также малым объемом  памяти. (floppy disk drive – FDD). Отказ от дискет является одним из вариантов существенного повышения производительности и надежности оборудования с ЧПУ.

Одним из способов замены дискет является использование современных носителей информации. Наиболее популярным накопителем для переноса данных на сегодняшний день является Flash-память. «Флэшки» имеют множество разновидностей и интерпретаций. Наиболее распространенными являются карты памяти (MMC, SD) и USB-флэш[1].

Самым простым вариантом решения проблемы является использование программного эмулятора флоппи-дисковода, позволяющего имитировать работу FDD[2]. Разновидностей  таких программ довольно много, кроме того большинство из них являются  бесплатными. Однако станки с ЧПУ - закрытые системы, в которых отсутствует возможность установки вспомогательных программ и драйверов. Поэтому установка программного эмулятора на станки с ЧПУ не представляется возможным.

Наиболее приемлемым вариантом осуществления такой модернизации является разработка специального аппаратного модуля для станков с ЧПУ, устанавливаемого взамен привода гибких дисков и эмулирующего его работу. В качестве носителя информации в таком устройстве, в отличие от стандартного дисковода, в котором используются 3,5" диски, могут использоваться карточки памяти либо USB накопители.

Преимуществами такого устройства являются: подключение к управляющей части станка вместо штатного устройства FDD к тем же самым разъемам, что не требуют доработки системы управления станка; отсутствие изменений в технологическом процессе и, следовательно, необходимости в переобучении персонала; небольшие затраты на внедрение.

Структурная схема предлагаемого устройства представлена на рис.1. Программируемый микроконтроллер, который выполняет функции контроллера FDD, т.е. осуществляет обмен данными с контроллером управляющей части станка, а также производит запись/чтение с носителей информации.

Для приема/передачи сигналов с шины FDD предусмотрены элементы сопряжения микроконтроллера с шиной FDD. С целью ускорения операций записи и чтения с носителей предполагается сохранение прочитанной информации и дальнейшая работа с ней в оперативной памяти контроллера. Однако его внутренней памяти не хватает для этих целей, поэтому в схеме присутствует внешнее ОЗУ.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Вся область памяти носителя разбивается на ячейки (виртуальные дискеты). Каждая ячейка соответствует одной виртуальной дискете и имеет емкость 1,44 мВ. Количество таких ячеек не ограничено и зависит лишь от объема Flash-памяти. Выбор номера виртуальной дискеты осуществляется пользователем и работа с ней аналогична работе с 3,5″ дискетой.

Двусторонняя дискета имеет 80 дорожек (треков) на каждой стороне, поэтому дисковая ячейка разбивается на 160 областей памяти, каждая из которых, в свою очередь, разделена на равные участки (сектора), как и в стандартной 3,5″ дискете. Каждая дорожка имеет 18 секторов, информационная емкость сектора – 512 байт. Разбивка на указанные области памяти осуществляется во время форматирования носителя. Для работы через интерфейс FDD, он должен быть отформатирован в системе FAT12. Для чего предусматривается разработка программы с возможностью форматирования носителя под определенное количество дискет, определяемое его объемом памяти.

Процедура форматирования заключается в том, что в определенные места каждой области памяти, соответствующей дорожке дискеты, записываются служебные последовательности символов. Эту информацию необходимо впоследствии передавать драйверу флоппи-дисковода станка с ЧПУ для осуществления корректной процедуры записи (чтения), а также при выполнении операций поиска[3].

Как показано на схеме (рис.1), контроллер устройства является связующим звеном между контроллером FDD и носителем информации. Он принимает сигналы от контроллера дисковода станка, обрабатывает их и преобразует в сигналы для работы с областями памяти на носителе информации.

Особенностью работы FDD является поиск нужного сектора для записи/чтения информации. Для этого осуществляется переход между дорожками на дискете. Аналогично, контроллер разрабатываемого устройства осуществляет выбор активной области памяти (соответствующей данному треку), которая записывается в ОЗУ. Дальнейшие операции записи и считывания производятся из внешней оперативной памяти. После завершения работы с текущей областью, она снова сохраняется на носителе информации.

Кроме того, вместе с приемом/передачей информации осуществляется ее декодирование/кодирование по принципу MFM, которое используется во  флоппи-дисководах. Благодаря такому кодированию, а также форматированию аналогично 3,5″ дискете, информация, передаваемая контроллеру дисковода с «флешки», воспринимается им как данные с дискеты.

Перечень ссылок

- Кузьмин А. В. Flash-память и другие современные носители информации: Справочное пособие /  Кузьмин А. В. – М.: Горячая линия – телеком, 2005. 80с.

- Крупин А.  Эмуляция флоппи-дисковода: статья(журнал "Компьютерра–Онлайн") / Крупин А. – М., 2005

- Соппа И.В. Введение в архитектуру персонального компьютера/ Соппа И.В. – М.: Издательство Дальневосточного университета, 2001. 106с.