УДК 621.314

МЕТОДЫ РАСЧЕТА РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО

ТОКА ВКЛЮЧАЮЩИХ ЗВЕЗДУ ИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Московец П.А., студент; Федоров М.М., проф., д.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Разветвленные электрические цепи, содержащие звезду нелинейных сопротивлений (НС) в общем случае можно представить в виде активного трёхполюсника и звезды НС (рис.1а). Активный трёхполюсник можно заменить эквивалентной схемой (рис 1.б). Параметры схемы: RЭ1=52,6Ом, RЭ2=137,5Ом, RЭ3=117,9Ом, ЕЭ2=9,2B, ЕЭ2=4,1B.

а)

б)

Рисунок.1. Исходная  (а)  и  эквивалентная (б)  схемы.

Полученная схема может быть рассчитана методом двух узлов. Для этого на начальном этапе необходимо рассчитать и построить вольт-амперные характеристики (ВАХ) каждой ветви Uab(I1), Uab(I2), Uab(I3). Согласно 2-му закону Кирхгофа имеем:

Uab(I1)=EЭ1−I1RЭ1−UHC1Uab(I2)=EЭ2−I2RЭ2−UHC2Uab(I3)=−(I3RЭ3+UHC3)(1)

В качестве примера в табл. 1 приведены ВАХ НС1 и НС2. В исходной схеме в первой и третьей ветви использованы одинаковые НС.

Таблица 1 – Вольт-амперные характеристики нелинейных сопротивлений

| U, B | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IHC1, mA | 0 | 5,1 | 10,5 | 15,2 | 20,4 | 26,7 | 33,2 | 45,2 | 59,4 | 77,82 | 101,37 |
| IHC2, mA | 0 | 22,5 | 30,8 | 38,8 | 45,2 | 51,7 | 56,9 | 63,8 | 69,8 | 82,45 | 98,84 |

Для расчёта ВАХ ветвей ВАХ НС1, НС2 рационально представить в виде аналитического выражения. С этой целью используется метод наименьших квадратов. [2]

UHC1(I)=−0,0033I2+0,4678I−0,2345UHC2(I)=0,0025I2+0,0661I−0,2311

Задаваясь различными значениями тока рассчитываем по формулам (1) ВАХ каждой ветви. Расчёты сводим в табл. 2.

Таблица 2 – Формирование вольт-амперных характеристик ветвей

| I, mA | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uab(I1), B | 9,2 | 4,836 | 0,96 | -3,54 | -5,97 | -8,28 | -10,2 | -11,7 | -13,2 | -14,5 |
| Uab(I2), B | 4,1 | 2,57 | -0,13 | -3,72 | -7,9 | -12,4 | -16.9 | -21,2 | -24,9 | -27,7 |
| Uab(I3), B | 0,32 | -5,37 | -10,2 | -14,3 | -17,8 | -20,7 | -23,3 | -25,6 | -27,6 | -29,6 |

Используя полученные данные формируем аналитические ВАХ ветвей I1(Uab), I2(Uab),  I3(Uab).

I1(Uab)=− 0,00418U3+0,086U2−2,6U+20,5386I2(Uab)=−0,003336U3−0,129U2−3,624U+18,67I3(Uab)=−0,00095U3+0,02U2−1,57U+0,636

Задавая значения напряжений Uab строим результирующую характеристику I(Uab). Результирующее напряжение Uab будет там, где сумма токов I=I1+I2+I3=0 (выполняется первый закон Кирхгофа). Результаты расёчта сводим в табл. 3.

Таблица 3 – Зависимость тока в ветвях от напряжения Ua

| Uab, B | 4,5 | 4,51 | 4,52 | 4,53 | 4,54 | 4,55 | 4,56 | 4,57 | 4,58 | 4,59 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, mA | 10,68 | 10,66 | 10,64 | 10,62 | 10,6 | 10,58 | 10,56 | 10,54 | 10,52 | 10,49 | 10,47 |
| I2, mA | -0,7 | -0,75 | -0,8 | -0,85 | -0,9 | -0,94 | -0,99 | -1,04 | -1,09 | -1,14 | -1,19 |
| I3, mA | -9,62 | -9,65 | -9,67 | -9,7 | -9,7 | -9,75 | -9,77 | -9,8 | -9,82 | -9,85 | -9,87 |
| I, mA | 0,36 | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0 | -0,11 | -0,2 | -0,3 | -0,39 | -0,5 | -0,59 |

Используя полученные результаты формируем аналитическое выражение Uab(I) и определяем значение напряжения Uab=4,54B и далее токи в отдельных ветвях: I1=10,6mA, I2=-0,9mA, I3=-9,7mA.

Приведенные расчётные данные были проверены экспериментально. Отклонение результатов не превышали 5%.

Перечень ссылок

- 1.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники–М.: В. шк., 1973.-752 с.

- 2.Курбатова Е.А. MATLAB 7. Самоучитель-M.: Издательский дом «Вильямс», 2006.-256 c.