УДК 621.771 : 621.313.2

Ю.В. Губарь (канд. тех. наук., доц.)

Донецкий национальный технический университет

gubar@cs.dgtu.donetsk.ua

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЕРЕХОДНЫХ  ПРОЦЕССОВ

И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПОЗИЦИОННЫХ  МЕХАНИЗМОВ  ПО ДИНАМИЧЕСКИМ  И  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ

Рассмотрены  актуальные  вопросы  влияния  интенсификации  переходных  процессов  позиционных  механизмов  прокатного  стана,  работающих  в  пуско-тормозных  режимах,  на  нагрев  двигателя  и  быстродействие  электропривода. В среде Matlab+Simulink проведено  математическое  моделирование  позиционных  систем  с  комбинированным  управлением  по  задающему  воздействию,  подтверждающие  их  высокие  динамические  и  энергетические  показатели  и  целесообразность  использования  на  практике.

Позиционный  электропривод, двигатель, прокатный  стан, переходной  процесс,  нагрев

Введение

Увеличение  цен  на  энергоносители  повышают  актуальность  принятия  решений,  направленных  на  снижение  непроизводительных  затрат  электроэнергии  [1].

Позиционный  механизм  электропривода  нажимных  винтов  прокатного  стана  работает  в  напряженном  повторно – кратковременном  режиме. Его  задача  заключается  в  переводе  верхнего  валка  рабочего  органа  из  одного  фиксированного  положения  в  другое  по  заданной  программе. Производительность  такой  системы  зависит  от  быстродействия  привода  в  условиях,  как  правило,  повышенного  нагрева  двигателя [2]. Поэтому  оптимальным  управлением  является  такое,  при  котором  минимизируется  время  отработки  заданного  перемещения  в  условиях  ограниченного  нагрева  двигателя. Ограничение  на  нагрев  двигателя  накладывается  также  стремлением  повысить  надежность  работы  привода [3].

Повысить  производительность  прокатного  стана  можно  за  счет  сокращения  времени  пауз  между  пропусками [6]. Минимально  необходимые  паузы,  лимитирующие  работу  прокатного  стана,  определялются  главным  образом  временем  работы  нажимного  устройства  (за исключением  пропусков  с  кантовкой  слитка),  которое  в  значительной  мере  зависит  от  характеристик  переходных  процессов. Последние,  в  свою  очередь,  определяются  диаграммой  тока  якоря  двигателя  [2].

В  связи  с  изложенным,  научный  и  практический  интерес  представляет  решение  задачи  обеспечения  желаемого  качества  переходных  процессов  в  СРП  в  рамках  традиционной  структуры  подчиненного  регулирования  (СПР) [4]. Целью  данной  работы  является  анализ  и  исследование  повышения  производительности  позиционных  механизмов  прокатного  стана  и  снижения  тепловых  потерь  в  приводном  двигателе  за  счет  интенсификации  переходных  процессов.

1.Анализ  диаграммы  тока  якоря  двигателя  на  нагрев  и  быстродействие  позиционной  системы  электропривода

Для  решения  поставленной  задачи  рассмотрим  вопрос  о  связи  между  формой  диаграммы  тока  якоря  двигателя  и  производительностью  позиционного  привода.

Для  математического  анализа  введем  систему  относительных  величин  [2]:

τ=tBM  - время       (BM=JП⋅ωMMН -    электромеханическая   постоянная  времени  привода, с;  JП - суммарный  момент  инерции  привода,  кг∙м2;  MН - номинальнвый  момент,  Н∙м);

γ=ωωH - угловая скорость вращения двигателя (ωH - номинальная  скорость,  рад/c);

α=ϕϕH - угол,  отрабатываемый  валом  двигателя  (ϕH= BM⋅ωH - угловая постоянная  привода,  рад);

i=IIH - ток  якоря  двигателя  (IH - номинальный  ток, А);

q=QQH - количество  тепла,  выделяемого  в  обмотке  якоря                  (Q= RЯ⋅0tI2dt,  QH= RЯ⋅IH2⋅BM, Дж;  RЯ - суммарное  активное  сопротивление  силовой  цепи,  Ом).

Предположим,  что  требуется  обеспечить  отработку  заданного  перемещения  αP по  треугольному  графику  скорости  за  время  τP  при  нулевом  начальном  и  конечном  значениях  скорости  (γ(0)=γ(τP)= 0). В  этом  случае  реальная  диаграмма  изменения  тока  якоря  при  реализации  равноускоренного  (равнозамедленного)  движения  имеет  вид,  показанный  на  рис.1,а. Будем  полагать,  что  параметры  системы  выбраны  такими,  что  перерегулирование  по  току  невелико. Без  большой  погрешности  приведенная  диаграмма  тока  может  быть  аппроксимирована  прямыми  линиями,  как  это  показано  на  рис.1,б.

Рисунок 1 - Диаграммы тока якоря двигателя

Рассмотрим  вопрос  влияния  времени  τC первого  согласования  тока  с  установившимся  значением  на  работу  привода  и  целесообразность  повышения  интенсификации  переходных  процессов  (уменьшения  времени  τC). Исследование  выполним  для  случая,  когда  ток  статической  нагрузки  iC  равен  нулю. Этот  случай  оказывается  достаточным,  чтобы  выявить  искомые  здесь  основные  закономерности.

Используя  уравнения  движения  привода  при   iC = 0

dαdτ=γ,    dγdτ= i,	                                                            (1)

для  диаграммы  тока  рис.1,б  находим  выражение  для  определения  величины  заданного  перемещения  αP при  фиксированном  значении  тока  (ускорения):

αP=iMτP24(1 - τCτP)2  =  iM4(τP -  τC)2.				(2)

Для  технически  оптимальной  (желаемой)  диаграммы  тока  (τC= 0),  которую  условно  примем  в  качестве  эталона  добротности  (рис.1,в),  имеем

αP0=iMτP024.						(3)

Из  последних  двух  уравнений  видно,  что  отработка  двух  одинаковых  перемещений  αP=αP0  возможна  при  условии

τP=  τP0+τC.						(4)

Полученная  закономерность  остается  справедливой  при  любых  значенияхτC=τP / 3. При  сравнении  двух  произвольных  диаграмм  с  различными  значениями  τC(τC1  и  τС2) времена  отработки  заданного  перемещения  будут  составлять

τP2=  τP0+  τC2   и   τP1=τP0+τC1.					(5)

Тогда  уменьшение  времени  ΔτP отработки  заданного  перемещения  за  счет  интенсификации  переходных  процессов  равно  разности  времен  первого  согласования  тока  с  установившимся  значением

ΔτP=τP2 - τP1  τC2 - τC1  					(6)

или  в  абсолютных  значениях  времени

ΔtP= tP2 -  tP1  =  tC2 - tC1.					  (7)

Таким  образом,  величина  tC может  служить  мерой  быстродействия  позиционного  привода. Уменьшение  времени  tC приводит  к  уменьшению  времени  отработки  заданного  перемещения  при  неизменном  ускорении  привода  и  может  быть  использовано  для  повышения  производительности  привода  и  стана  в  целом.

Далее  рассмотрим  вопрос  влияния  времени  τC первого  согласования  тока  с  установившимся  значением  на  нагрев  двигателя. Исследование  выполним  для  случая,  когда  ток  статической  нагрузки  iC  равен  нулю. Этот  случай  оказывается  достаточным,  чтобы  выявить  искомые  здесь  основные  закономерности.

На  рис.2  выделены  шесть  характерных  участков  изменения  тока  якоря  двигателя  i(τ),  который  при  неизменном  магнитном  потоке  пропорционален  ускорению  двигателя. Для  каждого  из  участков  определим  законы  изменения  тока  i,  скорости  γ  и  угла  поворота  вала  двигателя  α в  относительном  времени  τ.

Рисунок 2 – Шесть участков изменения тока якоря двигателя

На  первом  участке:

i1=  iM⋅ττC;    γ1=  i dτ  =  iM⋅τ22τC;   α1=  γ dτ  =  iM⋅τ36τC.			(8)

При  τ=τ1  →   γM1 =  iM⋅τC2.							(9)

На  втором  участке:

i2=  iM;     γ2=  γM1  +  i dτ  =  iM⋅τC2  +  iM⋅τ;   α2=  γ dτ=iM⋅τC⋅τ2+iM⋅τ22.(10)

При  τ=  τ2  →  γM2=  iM⋅τC2  +  iM⋅τC.					   (11)

На  третьем  участке:

i3=  iM⋅(1  -  ττ3);   γ3=  γM2+  i dτ=  iM⋅τC2  +  iM⋅τ2  +  iM1⋅τ  -  iM⋅τ22τ3;     (12)

α3=  γ dτ  =  iM⋅τC⋅τ2  +   iM⋅τ2⋅τ  +  iM⋅τ22   -  iM⋅τ36τ3.		   (13)

При  τ=  τ3  →  γ3  =  0.							    (14)

Будем  полагать,  что  разгон  и  торможение  привода  осуществляются  с  одинаковым  по  модулю  ускорением  (током  якоря  двигателя  iM). Тогда  имеем:

τ3=  τ4,   τ2=  τ5,   τ1=  τ6;         α3=  α4,   α2=  α5,   α1  =  α6.			(15)

Отработка  заданного  перемещения  (угла  поворота)  αP  составит  в  этом  случае  величину

αP=  2⋅(α1  +  α2  +  α3)  =  iM⋅(τP)24⋅(1  -   τCτP).			   (16)

Воспользовавшись  формулой  [2]

qP  =   0τPi2 dτ									  (17)

для   количества  тепла,  выделяемого  в  обмотках  якоря  двигателя  при  отработке  заданного  перемещения  αP  за  фиксированное  время  τP,  находим:

q1  =  0τ1(i1)2 dτ  =  0τ1(iM)2τ2(τC)2 dτ  =  13⋅(iM)2τC;			  (18)

q2=  0τ2(i2)2 dτ  =  0τ2(iM)2 dτ  =  (iM)2τ2;					  (19)

q3  =  0τ3(i3)2 dτ  =  0τ3(iM)2⋅(1  -  2 ττ3  +  τ2(τ3)2) dτ  =  13(iM)2⋅τ3.	           (20)

Обозначим   C=  τCτP.  Из  диаграммы  рис.2  находим:

τ1=  τC  =  C⋅τP;    τ2=  τP2  -  32⋅C⋅τP  =  τP2⋅(1  -  3 C);   τ3  =  τP2⋅C.	  (21)

Общее  выражение  вычисления qP  на  всех  участках  работы  привода  состовит:

qP  =  2 (q1  +  q2  +  q3)  =  2 (iM)2⋅(τ13  +  τ2  +  τ33)  =  16 (αP)2(τP)3⋅1  -  2 C(1  +  C2  -  2 C)2  =	     =  16 (αP)2(τP)3⋅1  -   2 τCτP(1   -   τCτP)4.						  (22)

Для  суждения  об  относительной  добротности  исследуемой  диаграммы  введем  показатель  добротности

δq=  qP - qP0qP0100%,							    (23)

который  характеризует  превышение  количества  тепла,  выделяемого  в  обмотке  якоря  при  работе  двигателя  с  токовой  диаграммой  рис.1,б,  над  количеством  тепла,  выделяемого  в  обмотке  якоря  двигателя  с  технически  оптимальной  диаграммой  тока  рис.1,в,  для  которой

qP0=  16αP2τP3.									(24)

График  зависимости  δq(τC / τP) представлен  на  рис.3. Из  графика  видно,  что  с  уменьшением  времени  τC при  фиксированном  значении  τP  потери  тепла  в  обмотке  якоря  двигателя,  работающего  с  токовой  диаграммой  рис.1,б,  уменьшаются.

Рисунок 3 - График зависимости δq (τC / τP)

Для  количественной  оценки  уменьшения  потерь  тепла  в  якоре  двигателя  учтем,  что  в  типовых  позиционных  приводах  подчиненного  регулирования  tC=(7,5 ÷ 29,5)Tμ,  где Tμ - малая некомпенсируемая постоянная времени  привода, с [5]. Примем  Tμ = 0,005 с. Время  работы  tP привода  нажимного  устройства  обжимных  прокатных  станов  составляет  обычно  1÷2 с. Тогда  отношение  tC / tP≈ 0,04 ÷ 0,15. Уменьшение  времени  tC  в  два  раза  при  фиксированном  значении  времени  работы  привода  позволяет  уменьшить  количество  тепла,  выделяемого  в  обмотке  якоря  двигателя,  примерно  на  4 ÷ 18 %.

2.Анализ  результатов  исследования

Экспериментальные  исследования  рассмотренных  систем  проводились  методом  математического  моделирования  в  среде  Matlab  с  использованием  пакета  расширения  Simulink [4]. В  качестве  примера  на  рис.4,а  приведены  графики  переходных  процессов  в  системе  регулирования  положения (СРП)  при  отработке  заданного  перемещения  αЗ без  участка  установившегося  движения,  а  на  рис.4,б -  начальный  участок  тока  якоря  двигателя. Значение  времени  tC  в  СРП  с  КУ  составляет  7,5Tμ,  а  в  СРП  с  УО - tC= 14,5Tμ (Tμ- малая  некомпенсируемая  постоянная  времени  привода). Модельные  эксперименты  показали, что за  счет  интенсификации  переходных  процессов      тепловые  потери  в  двигателе  снижаются   при  отработке  каждого  перемещения.

Рисунок 4 – Графики переходных процессов в СРП (КУ – комбинированное управление; УО - управление по отклонению)

Выводы

1.Уменьшение  времени  tC первого  согласования  тока  с  установившимся  значением  приводит  к  уменьшению  времени  tP отработки  заданного  перемещения  при  неизменном  ускорении  привода  и  может  быть  использовано  для  повышения  производительности  позиционных  механизмов  и  стана  в  целом.

2.При  неизменном  быстродействии  привода  (одинаковой  величине  tP)  уменьшение  времени  tC  способствует  снижению  количества  тепла,  выделяемого  в  обмотке  якоря  двигателя. За  счет  этого  уменьшается  нагрев  двигателя  и  повышается  надежность  его  работы.

Список  литературы

1.Ильинский Н.Ф. Электропривод  в  современном  мире [Текст] / Н.Ф. Ильинский  // Сб. тр. V  Международной  конференции  по  автоматизированному  электроприводу. – С.- Петербург, 2007. -  C.17 - 19.

2.Кожевников  К.И. Диаграмма  тока  двигателя  вспомогательных  механизмов  прокатных  станов  [Текст] / К. И. Кожевников //  Электричество, 1956,  № 6. -  C.15 – 21.

3. Петров Ю. П. Оптимальное  управление  электроприводом [Текст]

/ Ю. П. Петров  //  М.: Госэнергоиздат, 1961. – 187 с.

4.Коцегуб  П.Х. Система  позиционного  электропривода  с  задатчиком  положения  [Текст] / П.Х. Коцегуб, О.И. Толочко, Ю.В. Губарь, А.В. Светличный // Известия  вузов. Электромеханика,  № 3. – 1982.- С.321 – 327.

5.Перельмутер В.М. Тиристорные  электроприводы  прокатных  станов [Текст]  /       В. М. Перельмутер  //  М.: Металлургия, 1978. – 152 с.

6.Тягунов  В. А. Режимы  прокатки  на  реверсивных  станах [Текст] / В.А.Тягунов //  Свердловск: Металлургиздат, 1954. – 136 с.

Надійшла до редакції 01.12.2010 р.    Рецензент: д.т.н.,проф. Святний В.А.

Ю. В. Губарь

Донецький національній технический університет

Моделювання перехідних  процесів  і  підвищення  ефективності   позиційних  механізмів по  динамичним  і  енергетичним  показниках. Розглянуті  актуальні  питання  впливу  інтенсифікації  перехідних  процесів  позиційних  механізмів  прокатного  стану, які  працюють  у пуско-гальмових  режимах,  на  нагрівання  двигуна  та  швидкодію  електропривода. У середовищі Matlab+Simulink проведене  математичне  моделювання  позиційних  систем  з  комбінованим  керуванням,  яке  підтвердело  їхні  високі  динамічні  і  енергетичні  показники  та  доцільність  використання  на  практиці.

Позиційний  електропривод, двигун, прокатний  стан, перехідний  процес, нагрів

Y.V.Gubar

Donetsk National Technical University

Simulation  of  transients  and  increasing  of  efectivity  of  the positional mechanisms’  acording  to  dynamic  and  energetic  process. The actual questions of the effect of  the intensification of the rolling mill positional mechanisms’ transients which are operated in pre-braking mode are described. The mathematical modeling of a positional systems with combined control on input effect is done in an environment Matlab + Simulink. Results confirm their high dynamic and energetic performance and usefulness in practice. 
Stepping actuator, motor, rolling mill, the transition process, the heating