# УДК 621.311.153.001.24

# особенности экономической эффективности учета режимов электроснабженя в донецком регионе

Черкашин И.Ю., Аноприенко А.Я., Джура С.Г.

Донецкий национальный технический университет

ovs@pop.dgtu.donetsk.ua

В статье рассмотрена постановка задачи оптимизации потребления энергоресурсов за счет применения компьютерных систем учета электроснабжения с учетом специфики региона Донбасса.

Введение. Постановка задачи оптимизации в целом относится к некорректно поставленным задачам. Это задачи, имеющие бесконечное множество решений. Поскольку эта задач относится к оптимальному распределению ресурсов. Если под ресурсами понимать все, что используется в процессе производства, т. е. финансы, сырье, материалы, людей (в нашем случае – энергию), то можно сказать, что важнейшими задачами управления, возникающими в экономике, являются задачи распределения ресурсов, классификация которых приведена на рис. 1:

Рис. 1. Классификация задач распределения ресурсов

Поясним некоторые вопросы такой классификации. Наиболее распространенным методом распределения ресурсов является их распределение по некоторым принятым правилам, например, пропорционально какой-либо величине, "от достигнутого" и т. д. Все эти правила в классификации объединяются понятием эвристические. Другим методом распределения ресурсов является их оптимальное распределение, что является отдельной серьезной задачей [1].

Вкратце приведем две постановки задач оптимального проектирования:

Первая постановка:

F1 = С(х) -> min

c(х) = f1(T(x))

min х ≤ х ≤ max x

Т(x) ≥ Tзад

Вторая постановка:

F2 = Т(х) -> mах

Т(х) = f2(С(x))

min х ≤ х ≤ max x

С(x) ≥ Сзад

Рис. 2. Классификация задач оптимального проектирования

где х — параметры объекта проектирования, С(х) — экономические характеристики, Т(х) — технические характеристики.

В первой постановке необходимо найти такие значения искомых параметров, которые обеспечивали бы получение технических характеристик не хуже заданных при минимизации стоимости.

Во второй постановке необходимо найти такие значения искомых параметров, которые обеспечивали бы при стоимости, не превышающей заданную, максимизацию технических характеристик [2].

Если мы действительно хотим получить оптимальное решение, то необходимо сформулировать решаемую задачу только в одной из двух постановок.

Полагаем, что в первой постановке задача соответсвует сформулированной в заголовке статьи. То есть цель – минимизировать затраты в ограничених, котоые накладывает с одной строны законодательство, с другой – субъекты энергорынка. В статье юудет приведен анализ как минимизировать затраты как с точки зрения генерирующей организации, так и с точки зрения потребителя [3].

Реализацяи проекта.

Для  достижения   поставленной  цели был выполнен:

- анализ энергорынка, современное  состояние  и формирование  системы тарифов  на  электроэнергию;

- целесообразность  перехода  к  оптовому  рынку электроэнергии и  внедрения  дифференцированного  учета  электроэнергии;

- практическое  применение  учета  электроэнергии по  дифференцированным  тарифам  на  предприятиях  и   в  организациях  Донецкой  и Луганской  областей.

С  одной  стороны  это  специфический, высокотехнологический  товар, который  по  ряду  своих параметров не  может  быть  охарактеризован привычными  категориями  товара.

С  другой  стороны, электроэнергия, как  таковая, не является  конечным  продуктом потребления, и  является  необходимым  условием  для  производства  других продуктов, услуг, работ.

Электроэнергия  не может  быть  заскладирована  и  произведена впрок (за исключение случаев «сглаживания» графиков путем, например, закачки воды на определнную высоту во время минимума и  попитки в момент максимума).  При этом возникают потери соизмеримые с потерями ганерации, что не является экономически выгодным. Таким образом будем рассматривать классический случай когда генерация  (производство)  и потребление  энергии  происходит  практически  единомоментно.

Электроэнергия  должна  соответствовать  жестким  нормам  качества, так  как  отклонение  от этих норм  может  привести  или  к  невозможности ее  использования  или  же  к  выводу  из строя  источников  потребления.

Особенно  надо  отметить  основную особенность  - постоянное  переплетающее  взаимовлияние   всех субъектов энергорынка:

- генерации  передающих сетей, распределительных сетей и  потребителя  друг  на  друга через необходимость  постоянного  баланса  спроса  и  предложения.

Все  перечисленные  особенности  влияют  на  процесс  формирования  цены  на  электроэнергию и  социальную ее  функцию.

Поскольку  стоимость электрической  энергии  зависит  от  затрат  на  производство  и  передачу, момента  спроса, величины  заявленной  мощности  и времени  потребления  мощности, то  суммарная  стоимость ее  разная  для  каждой  поры  времени.

Теоретический  раздел  работы  посвящен  констатации  современного состояния  Энергорынка  Украины, нормативного, теоретического, экономического обоснования  необходимости автоматизированных систем  учета  энергопотребления как управляющего  механизма   взаимоотношений  субъектов  Оптового рынка  электрической  энергии.

Основными  показателями  для  создаваемых систем  учета  законодательством  отражены:

- точность;

- достоверность;

- одновременность.

В  настоящее время  парк  измерительной  техники   на  50%  состоит  из морально   и  физически  устаревших,  со сроком  эксплуатации   более  20 лет приборов  учета.

Средняя погрешность при  измерениях составляет  15 %.

Таким  образом  формирование  оптового  энергорынка стало  стимулирующим  толчком  для  начала  работ  по организации  дифференцированного   учета  электроэнергии  в Украине.

Второй  причиной  необходимости   скорейшего  внедрения  дифучета на  предприятиях  Украины стал фактический  развал   единой  энергосистемы СССР.

Учитывая, что  электроэнергия имеет  возможность  свободного  перетока в  синхронизированных  сетях, за  счет  временных поясов   в  СССР  происходило  «размазывание»  пиковых часов. Общий  экономический  эффект    по сравнению  с  изолированно  работающими   системами  составил   2 млрд. руб.  в  год (в ценах 1984г.) или около 3 млрд.долл. на  сегодня. Выигрыш в снижении суммарной установленной мощности электростанций составлял приблизительно 15 млн. кВт.

С  развалом  системы  «Мир» были  потеряны  рынки  Восточной  части  Германии, Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, которые  сегодня  работают  в  с  Западной  Европейской  системой  UCPTE. В целом  по странам  СНГ  производство  энергии  снизилось  на  30 %, при  этом  вырос  удельный  расход  топлива  на  производство  и  расход  электроэнергии  на  собственные нужды и  транспортирование.

Восстановление  объединенной  энергосистемы  в  рамках  СНГ позволило  бы   странам   содружеств  экономить  порядка 1,5 млрд.долл. в  год  за  счет  экономии  топлива и  уменьшения  затрат  на  пиковую   генерирующую мощность за  счет  регулирования  дифференцированных тарифов  по расширенному  производству.

В  целом,  рассматривая  историческое  развитие  энергетики как  отрасли и  собственно возникновение   тарифов  и  цены   за  пользование  электроэнергией, можно остановиться   на  двух  моделях  энергорынков:

- США, Германии  и  их подобных;

- Франции, России и  их подобных.

Коренное  различие  заключается  в  принципах построения: в  первом  случае  локально-объединительный, во втором случае -  транс государственный.

Соответственно и  формирование тарифов, управление  тарифами имеют  свои  отличия.

Если  в первом  тарифы  меняются  от  штата  к  штату, то  во  тором  являются  едиными  для  всей  страны.

При  объединении   межсистемных связей  возникла система  «поощрения к экономическому (рациональному) энергопотреблению по инициативе потребителей»  (система DSM). Суть  - выгоднее  действующими  тарифами  поощрить  потребителя  снижать  расход  электроэнергии в  пиковые  часы, чем тратить  средства  на  создание компенсирующих мощностей  генерации.

Французско-Русская система  имеет   много преимуществ, характерных для монополии (концентрация производства, концентрация капиталов, единая научно-техническая политика и концентрация усилий по ключевым направлениям, единая система подготовки  кадров и  применительно к  нашей  теме  - единый  диспетчерский  центр управления  энергосистемой, позволяющий  регулировать перетоки  между  регионами по географической  долготе.

Государственная компания  Электрисите де Франс  - на  сегодня  одна  из наиболее успешных и  продолжает  проникновение  на  Немецкий, Венгерский  и даже на современный реформированный рынок Великобритании.

Россия, а  за  ней  и  Украина, как  правопреемница  части  бывшей  ЕЭС СССР   не  воспользовалась  в полном  объеме   преимуществом трансгосударственного  формирования   управления  энергокомпаниями. Это  было  обусловлено  дешевыми  энергоресурсами  и выбранный  экстенсивный  путь развития  привел  к  современному  критическому  состоянию энергосистемы.

Аналитический  раздел  работы  раскрывает  составляющие  условия  перехода  Украины к  оптовому  рынку электроэнергии, источники возникновения и  формирования   дифференцированного  учета, а  также  степень  его  внедрения  на современном этапе  развития  рынка.

Украина   приняла  за  основу  английскую модель  оптового, т. е.:

- отделены монопольные (сети) и конкурентные (генерация) виды деятельности, созданы четыре компании тепловых электростанций, компания атомных электростанций, две компании гидрогенерирующих станций;

- принят Закон Украины об электроэнергетике, в котором закреплены основные принципы деятельности Оптового рынка электроэнергии, отображенные в Правилах оптового рынка;

- установлены принципы и правила формирования цен и тарифов на оптовом рынке;

- создан формально независимый регулирующий орган – Национальная  комиссия регулирования электроэнергетики Украины, которая может регулировать цены и тарифы на энергетическом рынке.

Основными   отличительными  особенностями выбранной  модели являются:

- формирование  цены  энергии на  основе  баланса  спроса  и предложения, т.е. обязательным превышением  предложения  над спросом;

- формирование  почасовой  рыночной  цены, т.е. необходимость  наличия  системы  почасового измерения   производства.

Анализ  рынка  электроэнергии  на  Украине  показал, что  определяющим  соотношение  мощность/ время  и  наилучшим  вариантом генерации   и потребления  является   работа   «ровным  графиком». Для  стимулирования  потребления  и  вводится  система  дифференциации тарифов   по времени  в  отношении  Украины  - это 1/6 (ночь/пик).

Предлагаемая  Вам таблица действующих в Украине   тарифов показывает, что  это  сложный  и  требующий  большой взвешенности  инструмент.

Стимулирование  тарифами  видно  на  примере диаграмм потребления  электроэнергии   на примере  24 – часового  графика   ОАО «Докучаевский  флюсо-доломитный  комбинат». Вы видите, что после  внедрения   дифференцированного учета  в  часы  пиковых нагрузок, он  выделен  оранжевым  полем, видно  явное  снижение  энергопотребления.

Таким  образом, экономическое  стимулирование  позволяет  отказаться  от  административного  принуждения  по ограничению  мощности  в  часы  пик, те. «веерного отключения».

Итак  основными  направлениями  целенаправленной  работы по  экономии   электроэнергии, а  следовательно  и  снижению себестоимости  производства  являются:

- внедрение  автоматизированного  учета  электроэнергии;

- внедрение  новых энергосберегающих технологий.

Оба  эти  направления  можно  охарактеризовать  как оптимизацию режимов  энергопотребления, для  ее  реального  осуществления  необходим оперативный  и  всесторонний  энергобаланс предприятия. Энергобаланс – это  база для  нормирования  энергопотребления. Нормирование  энергопотребления  - основной  фактор, определяющий  энергосберегающую политику предприятия.  Отсутствие  оперативного   энергобаланса приводит  к  завышению  удельных норм  энергопотребления  и  соответственно к  отсутствию реальной  экономии  электроэнергии.

Дифференцирование тарифов на электроэнергию решает принципиально важные в рыночных условиях задачи:

- установление связи между её стоимостью и фактическими затратами на производство и распределение;

- ограничение монополии производителей и субъектов, предоставляющих услуги по передаче электроэнергии;

- повышение надежности электроснабжения;

- привлечение потребителей для управления собственной нагрузкой и графиком нагрузки энергосистемы;

- обеспечение социальной защищенности населения;

- стимулирование энергосбережения и др.

Далее дан анализ действующих дифференцированных тарифов  в  развитых странах мира.

Третий  раздел  работы  демонстрирует  опыт  организации  автоматизированного  дифференцированного  учета  электроэнергии, проведенной  НПО «Энергосоюз» на  территории  Донецкой  и Луганской  областей начиная  с  сентября  2000 г. на  базе  оборудования  ЗАО "EMH-ELGAMA" [2].

Крупнейшие  промышленные   предприятия, где  успешно   внедрен  дифференцированный  учет  энергопотребления:

- ОАО Шахта "Комсомолец Донбасса",

- ГОАО Шахта  «Заря»  ГХК «Снежноеантрацит»,

- ГОАО Шахта  «Новодонецкая» ГХК «Добропольеуголь»,

- ГОАО Шахта  «Молодогвардейская» ГХК «Краснодонуголь»,

- ГОАО Шахта  «50-летия СССР» ГХК «Краснодонуголь»,

- ГОАО Шахта  «Житомирская» ГХК «Октябрьуголь»,

- ГОАО Шахта  «Иловайская» ГХК «Октябрьуголь»,

- ОАО «Химмаш» г. Снежное,

- ОАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»

- ЗАО «Геркулес»

- ЗАО «Ясиновский мукомольный комбинат»

- ОАО «Кутейниковский комбикормовый комбинат»

Суммарная экономия средств на этих предприятиях от внедрения дифференцированного тарифа по состоянию на 1 января 2003г. составила порядка 10 млн. грн.

Вам предложены   таблицы, содержащие  ежемесячный  анализ экономии на ГОАО Шахта  «Новодонецкая»  и ГОАО Шахта  «Молодогвардейская».

Следует  отметить, что  данная  экономия  получена несмотря  на  практически  полное  нежелание  соответствующих служб реально  заниматься  мониторингом  проектов.

Самым  крупным  проектом НПО «Энергосоюз», выполненным  на  сегодняшний  день, является    цифровая    автоматизированная    система    ОАО «Докучаевский  флюсо-доломитный  комбинат».

Представлена  структурная  схема  построения  этой  системы.

Результаты  реальной  работы  системы  таковы:

- экономия  средств  10 – 15 % или  100 – 150 тыс. грн. в  месяц  по  дифференцированному  тарифу;

- полное  отсутствие  штрафов  за  сверхнормативный расход  электроэнергии и  превышение  мощности;

- высокий  план  учета  потребления  (дополнительно  около 2-3%  экономии  от  общего  объема  потребления).

В  разделе  также  представлены  результаты  от  организации  учета   в  жилищно-коммунальном  секторе  на  примере:

- Ясиноватского  УЖКХ ≈ 21, 5 %;

- СООО «Павловское» ≈ 50 %.

Был выполнен теоретический  расчет  экономической  целесообразности  внедрения   многотарифной  системы  оплаты  электроэнергии на примере  рабочего графика   Донецкого коммунального предприятия электрических сетей  наружного освещения  «Донецкгорсвет», который  представлен в виде   таблицы 3.7.

Отдельно  показана  программа  «Свет  2005», утвержденная  Донецким  городским Советом, где  одной  из составляющих  определена  организация  дифференцированного учета  на  предприятии «Донецкгорсвет».

Донецк  пережил  этап  снижения  энергопотребления   на  наружном  освещении. Город становится  все  более  и  более  освещенным. В  связи  с  этим   вопрос  об экономии  средств  не  путем  выключения  рубильника  в  2400, а  путем  дифференцированного  учета  принят  на  вооружение.

Сегодня  осуществлен  перевод   на  дифференцированный учет   25 % энергопотребления  города.

При  получаемых  22 % практической  экономии  городской  бюджет  может  экономить  в  год  порядка  0,5 млн. грн.

Выводы. 1. При рассмотрении задач оптимизации режимо электроснабжения нужно учитывать синергетический эффект, выражаемы в том, что оптимзация будет происходить за счет самоорганизации (по сути опитимизации) отдельными субъектами системы за счет корректировки с точки зрения ограничений. Ограничениями в этом случае выступают законодательные акты. 2. Важным этапом практической оптимизации затрат является визуализация процесса потребления, состоящая в обеспечении субъектов энергорынка системами учета энергоснабжения как коммерческого так и технического учета. 3. Приведение оптимизации просиходит в режимах постоянного риска недополучения электоенергии. 4. Экономически целесообразно внедрение  компьютерных систем учета потребления энергоресурсов для структурной оптимизаци.

Литература:

1. Черкашин И.Ю., Чурсинов В.И., Джура С.Г. Виртуальное моделирование практических задач электроэнергетики в регионе Донбасса // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. Серія: „Електротехніка і енергетика”. Випуск 50. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – с. 134-137.

2. Chursinov V.I., Dzhura C.G. Perspektywy techniki neuronoweydla prezemistlu elektrotechnicnego / Telekomunikacja I Systemy Bespieczenstwa w Gornictwe. KTG’2003. XXX Konferencja Sekcja Cybernetyki w Gornictwie KG PAN. VI konferencja Telekomunikacja w Gornictwie. Polska Akademia Nauk. Seria: Sympozja I konferencje. – Gliwice: Politechniki Slaskiej, 2003. – p. 301-306.

3. Джура С.Г., Чурсинов В.И., Чурсинова А.А. О системном подходе к оценке ядерных рисков и безопасности на ядерных станциях // Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. Серія: „Електротехніка і енергетика”. Випуск 67. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – с. 57-60.