УДК 621.446

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ С ЁМКОСТЬЮ, ИНДУКТИВНОСТЬЮ И НЕЛИНЕЙНЫМ РЕЗИСТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Кордюков А.И., студент; Фёдоров М.М. проф., д.т.н.

(ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, Украина)

Особенности переходных процессов в цепи с ёмкостью, индуктивностью и нелинейным резистивным элементом на примере подключения этой цепи к источнику постоянного напряжения (рис.1)

Рисунок 1 – Подключение цепи RLС с нелинейным резистором к источнику постоянного напряжения

Нелинейные сопротивления (н.с.) заданы вольтамперной характеристикой (ВАХ) (рис. 2)

Рисунок 2 – ВАХ нелинейного резистора R

Вольт-амперная характеристика НС1 и НС2 аппроксимируется с помощью полинома 6 степени (1):

IU=b1x6+b2x5+b3x4+b4x3+b5x2+b6x+b7                     (1)

Таблица 1 - Таблица коэффициентов

| Номер элемента | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС1 | -125.7 | 536.3 | -918 | 1063.2 | -830.5 | 373.8 | -0.1 |
| НС2 | -3.6268 | 100.63 | -167.44 | 246.97 | -133.3 | 56.891 | -0.0427 |

Линейный элемент имеет резистивное сопротивление равное 100 Ом. НС1 в интервале от 0 до 0.35 А имеет сопротивление больше 100 Ом, а на интервале от 0.35 А – меньше 100 Ом. НС2 в интервале от 0 до 0.6 А имеет сопротивление меньше 100 Ом, а в интервале от 0.6 А – больше 100 Ом.

Переходные процессы в цепи RLС описаны системой уравнений (2)

U=ir+Ldidt+uCi=Cducdt                                                       (2)

Расчёт переходных процессов осуществляется численным методом, согласно которому ток в момент времени  tk определяется  системой уравнений (3):

ik+1=ik+∆ikuс(k+1)=uсk+∆uсk	                                               (3)

где:

ik и uсk – ток на индуктивности и напряжение на конденсаторе в момент времени tk;

ik+1 и uс(k+1) – ток на индуктивности и напряжение на конденсаторе в момент времени  tk+∆t;

∆ik  и ∆uсk – приращение тока на индуктивности и напряжения на конденсаторе на промежутке времени ∆t;

Величину  ∆tk выбираем из условия  ∆t=tппN, где:

tпп – время переходного процесса в цепи R-L-С с линейным резистивным элементом, величина которого равна r=100 Ом;

N – Количество точек, равное 100÷1000.

Величина r L и C выбирается из условия  r=rкр=2LC  – предельный случай апериодического процесса, в этом случае время переходного процесса  tпп определяется по формуле (4):

tпп=42Lr    	                                                             (4)

Для определения приращения тока ∆ik и напряжения на конденсаторе ∆uc воспользуемся системой  дифференциальных уравнений цепи (3):

∆ik=U-ur-uCL*∆t∆uc=i∙∆tC	                                               (5)

На каждом этапе величина Ur определяется по ВАХ нелинейных элементов цепи. Использовав полученный алгоритм, были рассчитаны переходные процессы для двух случаев с нелинейным резистивным элементом и для одного случая с линейным резистором, которые приведены на рисунке 3 и 4.

Рисунок 3 – Графики изменения напряжения на ёмкости

Рисунок 4 – Графики изменения тока на индуктивности

Выводы: Из результатов следует, что переходный процесс с НС1, у которого на первом этапе сопротивление больше 100 Ом имеет определённое приближение к колебательному процессу и переходный процесс заканчивается быстрее, так как на более поздних этапах его сопротивление возрастает.

Для НС2 - картина противоположная. Переходной процесс имеет апериодический характер и длительность переходного процесса больше, чем при линейном сопротивлении, так как на поздних этапах сопротивление уменьшается.

Перечень ссылок

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1989.- 530 с.

- Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1996. – 638 с.

- Программный пакет Mathlab 2013.