УДК 681.3:621.446

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Игнатьев М.В., аспирант

(Новочеркасская государственная мелиоративная академия, г. Новочеркасск, Россия);

Игнатьева С.Н., ст. преп., к.э.н.

(Новочеркасский военный институт связи, г. Новочеркасск, Россия)

Для оценки эффективности применения дезактивантов при обеззараживании питьевой воды проводились эксперименты [1]. При проведении экспериментов в качестве дезактивантов использовались ионы серебра, меди и цинка с фиксацией четырёх факторов: c − удельная массовая концентрация препарата, мг/л; t − температура обеззараживаемой воды, C;  − продолжительность процесса обеззараживания, сутки или минуты; K − показатель порядка уменьшения содержания клеток бактерий E-coli в 1 литре воды. Показатель степени  обеззараживания питьевой воды (K) оценивался как логарифм числа выживших бактерий E-coli. Результирующими факторами процесса являются его продолжительность  и степень обеззараживания K.

Эксперимент включал 78 опытов (n) по обеззараживанию питьевой воды ионами меди, 126 опытов с применением ионов серебра и 52 опыта с применением ионов цинка [1]. На основании полученных статистических данных были построены многофакторные нелинейные модели, пригодные для расчётов результирующих факторов, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Вид модели и значения критериев Фишера F и Fтеор

| Номер модели |  | n | Вид уравнения | Корреляция | F | Fтеор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 1 | 78 | τ=exp(0,783)t-0,264c-0,334K1.167 (0,132) (0,037) (0,38) (0,07) | 0,888 | 92,5 | 8,563 |
|  | 2 | 78 | K = exp(-0,37)τ0,676 t0,22 c0,286 (0,114) (0,04)(0,026)(0,025) | 0,93 | 156,5 | 8,563 |
| Серебро | 3 | 126 | τ=exp(1,082)с–0,322t-0,863K0,788 (0,052) (0,006)(0,016) (0,016) | 0,993 | 2783,2 | 8,55 |
|  | 4 | 126 | K = exp(-2) c0.325 t0,346 τ1,006 (0,22)(0,027)(0,03)(0,06) | 0,846 | 102,11 | 8,55 |
| Цинк | 5 | 52 | τ = exp(1,5) c0,168 t-0,203 K0,662 (0,22) (0,436)(0,088)(0,11) | 0,665 | 12,7 | 8,583 |
|  | 6 | 52 | K=exp(-1,05) c-0,22 t0,307 τ0,656 (0,266) (0,04)(0,081)(0,108) | 0,78 | 25,4 | 8,583 |

Расчёты по оценке значимости моделей проводились с помощью методов дисперсионного анализа по критерию Фишера при 5 % уровне значимости [2]. Для всех уравнений, приведённых в таблице 1, выполняется условие F > Fтеор, следовательно, все полученные модели значимы. Робастные оценки всех коэффициентов уравнений значимы (см. значения оценок, приведённые в таблице 1 в 4 столбце ниже коэффициентов регрессионных уравнений).

Согласно условию Гаусса-Маркова при построении регрессионных моделей разности между значениями экспериментов и значениями, полученными с помощью моделей, называемые остатками регрессии e и рассматриваются как данные с равномерным законом распределения, математическим ожиданием равным нулю и постоянными дисперсией, среднеквадратичным отклонением, вариацией [2]. Условием гомоскедастичности для модели является постоянство вариации для всех точек выборки. Если вариация остатков различна и превышает заданное значение, то модель обладает условием гетероскедастичности.

Для проверки остатков регрессионной модели на гетероскедастичность были использованы методы Уайта [3] и Дарбина-Уотсона [2].

Первый метод требует построения параболической модели для остатков следующего вида:

e2 = a0 + a1 c + a2 c2 + a3 t + a4 t2 + a5 K + a6 K2,					 (1)

где a0 ÷ a6 –искомые коэффициенты.

Полученный при сравнении параболического уравнения (1) и остатков коэффициент детерминации R2 строит статистику Уайта W = n R2, которая подчиняется закону распределения хи-квадрат. Статистика Уайта сравнивается с критическим значением – квантилем хи-квадрат

Wтеор(α = 0,05; γ = 6),

где α – уровень значимости модели; γ – число степеней свободы уравнения (1).

Результаты проверки моделей на гетероскедастичность методом Уайта сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Вид модели и статистика Уайта при проверке

на гетероскедастичность

| Параметр |  | n | Вид уравнения | R | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | τ | 78 | τ=1,524 c-0,364 t-0,313 K1,713 | 0,895 | 10,418 |
|  | K | 78 | K=0,868 c0,184 t0,235 τ0,417 | 0,94 | 6,457 |
| Серебро | τ | 126 | τ=3,059 c-0,371 t-0,268 K1,196 | 0,954 | 14,139 |
|  | K | 126 | K=0,431 c0,235 t0,237 τ0,7 | 0,86 | 0,366 |
| Цинк | τ | 52 | τ=10,586 c0,176 t-0,147 K1,013 | 0,941 | 0,101 |
|  | K | 52 | K=0,127 c-0,156 t0,217 τ0,724 | 0,95 | 1,555 |

Как видно из таблицы 2 статистика Уайта не приемлема только для третьей модели W3 > Wтеор (Wтеор = 12,59), следовательно указывает, что модель (3) гетероскедастична. Остальные модели гомоскедастичны.

Второй метод Дарбина-Уотсона использует сериальную корреляцию ρs (автокорреляцию между остатками, отстоящими друг от друга на s шагов) . Статистика Дарбина-Уотсона [2]

d = i=2n(ei−ei−1)2/i=1nei2.							(2)

сравнивается с табличными граничными значениями dL и dU, которые зависят от величины выборки n, числа степеней свободы регрессионного уравнения k.

Для всех построенных моделей в таблицах 1 и 2 число степеней свободы k = 3. При ρ1 > 0 существует три варианта выбора.

1 Если d < dL, то статистика d значима и гипотеза, что все ρs = 0, отвергается.

2 Если d > dU, то статистика d незначима и гипотеза, что все ρs = 0, принимается.

3 Если  dL ≤ d ≤ dU, то определённый вывод сделать нельзя.

При отрицательной автокорреляции ρ1 < 0 пересчитывается d’ = 4 - d и применяются приведённые выше варианты выбора.

Данные проверки построенных моделей на гетероскедастичность с помощью метода Дарбина-Уотсона сведены в таблицу 3.

Таблица 3 - Статистика Дарбина-Уотсона при проверке моделей

на гетероскедастичность

| Номер модели |  | n | Статистика D | dL, | dU | ρ1 | Гомо-/гетеро- скедастичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь | 1 | 78 | 1,488 | 1,41 | 1,565 | 0,182 | гетеро |
|  | 2 | 78 | 2,072 | 1,41 | 1,565 | -0,081 | гомо |
| Серебро | 3 | 126 | 0,693 | 1,53 | 1,63 | 0,643 | гетеро |
|  | 4 | 126 | 0,6536 | 1,53 | 1,63 | 0,674 | гетеро |
| Цинк | 5 | 52 | 0,94 | 1,31 | 1,515 | 0,49 | гетеро |
|  | 6 | 52 | 0,8225 | 1,31 | 1,515 | 0,58 | гетеро |

Только у модели (2) вариация остатков незначительна на 1 % уровне значимости. Остальные модели необходимо улучшать, вводя новые переменные более высоких порядков или переходя к другим нелинейным моделям. Как видно из сравнения данных таблиц 2 и 3 метод Дарбина-Уотсона, используемый для проверки регрессионных моделей на гетероскедантичность, более требователен к остаткам, чем метод Уайта.

Перечень ссылок

- Дрововозова Т.И., Игнатьев М.В., Гутенёв В.В., Денисов В.В. Основы энергосберегающей технологии фотохимического обеззараживания воды и напитков на её основе. Монография. – Новочеркасск: НГМА, 2006. – 196с. – Деп. в ВИНИТИ. №1414-В2006.

- Дрейпер Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. – М.: Диалектика, 2007. – 912с.

- Ниворожкина Л.И., Кокина Е.П., Кравцов В.Б. Эконометрическое моделирование с использованием пакета программ «Econometric Views». – Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2005. – 108с.