МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ  СКОРОСТЬЮ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  С  КРАТНЫМИ  ПЕРИОДАМИ  КВАНТОВАНИЯ  И  НАБЛЮДАТЕЛЕМ  СОСТОЯНИЯ

Губарь  Ю. В.

Кафедра ЭВМ ДонНТУ

gubar@cs.dgtu.donetsk.ua

Аbstract

Gubar Y. V. Modeling of the system of direct digital management electrodrive velocity with multiple period of slicing and states’ watcher. The research of the transitional processes in digital system of the velocities control with multiple period of the slicing in sidebar of the current and velocities and states’ watcher is performed.

Введение

В теории  и  практике  автоматизированного  электропривода  широкое  распространение  получили  микропроцессорные  системы  прямого  цифрового  управления,  выполненные  по  принципу  подчиненного  регулирования,  обеспечивающие  высокую  точность  по  основным  регулируемым  координатам:  току,  скорости  и  положения [1]. Наиболее  быстродействующей  системой  регулирования  скорости  (СРС),  работающей  в  напряженных  повторно-кратковременных  режимах,  является  система  с  пропорциональным  регулятором  скорости  (П - РС). В  [2]  рассмотрена  цифровая  СРС  с  П - РС  и  кратными  периодами  квантования в  контурах  регулирования  тока  (КТР)  Т2  и  скорости  (КРС)  Т1. В  контуре  тока  работа  осуществляется  с  периодом  квантования  Т2,  совпадающим  с  периодом  дискретности  вентильного  преобразователя. В  контуре  скорости  период  квантования  обычно  выбирается  равным  Т1. Это  обусловлено  тем,  что  в  большинстве  практических  случаях  требуемый  период  измерения  среднего  значения  скорости  принимают  равным  периоду  Т1. Обычно  Т1 больше  Т2  и  кратно  ему  (Т1 = к Т2,  где  к = 1,2,3,… - коэффициент  кратности).

Однако  применение  цифрового  датчика  среднего  за  период  Т1  измерения  скорости ωCPnT1 приводит  к  ухудшению  динамических  свойств  системы  регулирования  скорости  [3]. В  связи  с  этим  представляет  интерес  для  улучшения  динамических  свойств  СРС  использовать  цифровой  наблюдатель  полного  порядка,  в  котором  имеется  возможность  выделить  и  использовать  вместо  координаты  среднего ωCPnT1   составляющую  мгновенного  значения  скорости ωnT1 [4]. Введение  наблюдателя  может  быть  также  оправдано  желанием  повысить  астатизм  системы  без  изменения  структуры  силовой  электромеханической  части  и  компенсировать  отрицательное  влияние  запаздывания  в  контурах  тока  и  скорости  [5].

Исходя  из  сказанного,  целью  данной  работы  является  повышение  динамических  показателей  цифровой  СРС  с  кратными  периодами  квантования  за  счет  использования  наблюдателя  состояния  полного  порядка  и  проведение  сравнительного  анализа  показателей  работы  рассмотренной  системы  и  подобной  СРС  без  наблюдателя.

1.Описание  исследуемой  системы

Структурная  схема  рассматриваемой  системы  регулировая  скорости  с  прямым  цифровым  управлением  и  наблюдателем  состояния  полного  порядка  (НС4)  представлена  на  рис. 1. Цифровой  контур  регулирования  тока  (КРТ)  настроен  в  соответствии  с  методикой  [5]. Его  передаточная  функция  (ПФ)  с  учетом  запаздывания  на  период  дискретности  T2  имеет  вид:

WКРТZT2 = 1 - dЖZT2 - 1⋅1ZT2,	   (1)

где       dЖ= exp−γ;    γ=T2TЖ;  ZT2= exppT2;

TЖ- желаемая  постоянная  времени  экспоненты.

Приращение  скорости  вращения  двигателя  ΔωZT2  пропорционально  интегралу  тока  на  интервале  T2. Это  отражает  звено  с  передаточной функцией

DCZT2=RЯc⋅TM⋅T2⋅ZT2ZT2 - 1,						(2)

где    TM - электромеханическая  постоянная  времени  привода;

RЯ - активное  сопротивление  силовой  цепи;

c - конструктивная  постоянная  двигателя.

Как  показано  в  [6],  связь  между  мгновенным  и  средним  значением  скорости  на  интервале  T2 может  быть  отражена  звеном  с  передаточной  функцией

ωCPZT2ωZT2=β⋅ZT2+λZT2=  β1 +λZT2-1,				(3)

Рис.1 – Структурные   схемы   СРС   и   НС4

где

β=11 - di - TЯТ2;   λ=TЯ⋅(1−di)− di⋅T2T2 - TЯ⋅(1 - di);   di= exp( - T2TЯ);    k =T1T2;

ТЯ - электромагнитная  постоянная  времени  силовой  цепи  преобразователь - двигатель.

Среднее  за  период  измерения  T1  значение  скорости  ωCPZT1  формируется  на  выходе  цифрового датчика скорости (ЦДС) в соответствии  с  алгоритмом:

ωCPZT1=13⋅1+ZT2−1+ZT2-2⋅ωCPZT2,					(4)

то  есть  коэффициент  кратности    k = 3.  Здесь  ZT1= exppT2.

Между  контурами  тока  и  скорости  установлен  экстраполятор  нулевого  порядка  (ЭНП)  с  фиксацией  на  период  времени  T1,  имеющий  передаточную  функцию:

DЭp=1 - exp−T1pp 						(5)

Цифровой  регулятор  скорости  (РС)  выполнен  пропорциональным        (П - РС)  с  передаточной  функцией

DPCZT1=cTMRЯ⋅1TС1,						(6)

где  TC1 - постоянная  интегрирования  разомкнутого  КРС.

При  выборе  величины  TC1 из  условий  модульного  оптимума  [7]  и  замыкании  КРС  по  координате  среднего  значения  скорости  ωCPZT1 следует  воспользоваться  формулой,  полученной  в  [2]:

TC1C=12⋅TC1'+T1+ 2T2+TC1'+T1+ 2T12+T12,			(7)

где       TC1'=T1+T2⋅2d:Ж1 - dЖ.

В  СРС  с  помощью  переключателя  П  возможно  замыкание  контура  скорости  по координате  ωCPZT1 (переключатель  П  находится  в  положении  1), либо  по  координате  мгновенного  значения  скорости  ωZT1,  выделенной  в  наблюдателе  (переключатель  П  в  этом  случае  находится  в  положении  2)..

Если  контур  скорости  замыкать  по  координате  наблюдателя  ωZT1,  то  постоянную  интегрирования  следует  выбирать  из  формулы  [2]:

TC1M=T1+2dЖ1 - dЖ.						(8)

Управляющее  воздействие  - заданное  значение  скорости ωЗZT1 -  формируется  задающим  устройством. Это  может  быть  цифровое  вычислительное  устройство  более  высокого  уровня,  либо  задатчик  интенсивности  (ЗИ). Передаточная  функция  последнего  на  участках  разгона  (торможения)  привода  представлена  в  виде  цифрового  интегратора  с  передаточной  функцией:

DЗИZT1=T1ZT1 - 1.						(9)

В  [4]  выполнен  синтез    наблюдателя  четвертого  порядка  (НС4)  и  найдены  следующие  передаточные  функции:

ZT1⋅ICPZT1UPCZT1=T2T1⋅11 - dЖ:⋅b0+b1⋅ZT1ZT1−dЖk,					(10)

88

ωZT1ZT1⋅ICPZT1=RЯсTM⋅T1⋅ZT1ZT1 - 1.					(11)

Связь  между  средним  ωCPZT1  и  мгновенным  значениями  скорости  ωZT1  на  интервале  T1  описывается  звеном  с  передаточной  функцией  [4]

ωCPZT1ωZT1=T2T1⋅β2⋅1 - dЖ⋅С3b1⋅ZT1 - γ1⋅ZT1 - γ2⋅ZT1 - γ3ZT12ZT1+b0b1,                     (12)

где   C3= A' ⋅(k - 1)⋅(k - 2)+ 2⋅B' ⋅(k - 1) - 2⋅D' ⋅(1 - dЖk-1);

A'=(λ+ 1)⋅(1 - dЖ)2;   B' =(1 - dЖ)⋅(1−2⋅dЖ - λ⋅dЖ);

D'= - dЖ⋅(λ+dЖ);

b0= 1 - k⋅dЖk+ k⋅dЖk+1 - dЖk;         b1= k - 1 - k⋅dЖk+dЖk;

1, 2   и   3  -   корни  полинома  числителя  ПФ  (12).

Исследования  показали,  что  для  различных  значений  величин    и  коэффициента  кратности  k  могут  быть  определены  действительные  значения  простых  корней  полинома  числителя  (12). На  рис. 2  приведены  зависимости  корней  γ1,γ2 , γ3= fγ,k  при  типовом  значении  величины  электромагнитной  постоянной  TЯ= 5T2.

Рис. 2 -  Зависимости  γ1,γ2 , γ3= fγ,k  при  TЯ= 5T2

На  рис. 1  пунктирной  линией  обведена  структура  наблюдателя  состояния  НС4,  составленная  на  основе  передаточных  функций  (10) - (12). Методика  синтеза  наблюдателя  для  рассматриваемой  СРС  приведена  в  [4]. C  использованием  этой  методики  были  рассчитаны  коэффициенты  обратных  связей  l1÷l4 наблюдателя,  обеспечивающих  желаемое  расположение  полюсов  характеристического  полинома  системы  регулирования. В  табл. 1 для трех значений γ=1,2,3 при k=3, T2=0,0033 c, T1= 3T2=0,0099 c приведены  рассчитанные значения параметров СРС.

Таблица 1 - Параметры  СРС

| γ | γ1 | γ2 | γ3 | TC1M | l1 | l2 | l3 | l4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -3,8514 | -0,6677 | 0,2479 | 0,0137 | -0,2655 | 1,2298 | -0,3505 | 0,5253 |
| 2 | -3,4166 | -0,1677 | 0,0428 | 0,0109 | -0,0429 | 0,1749 | 0,0161 | 0,6173 |
| 3 | -3,2221 | -0,0934 | 0,0037 | 0,0102 | -0,0037 | 0,095 | 0,0565 | 0,6496 |

2.Исследование  переходных  процессов

Исследование  переходных  процессов  в  цифровой  СРС  проводилось  методом  математического  моделирования. В  качестве  примера  на рис. 3  приведены  графики  изменения  скорости  и  тока  в  СРС  с  наблюдателем  (НС4),  работающей  от  цифрового  ЗИ  (переключатель  П  находится  в  положении  2)  при  следующих  пераметрах  системы:  k=3; T2=0,0033 c; T1=0,0099 c; γ=1; b0=0,8558; b1=0,9461; k'=0,313; TЯ=0,0165 c; di=0,8187; β=0,5167; λ=0,9355; ΩН=1200 c−1; настройка вектора L осуществлена из условий “технического оптимума”; величины TM, RЯ и C условно приняты равными единице.

Рис. 3 - Графики  переходных  процессов  скорости  (а)  и  тока  (б)  в  СРС  с  НС4

На рис. 3,а показано задающее воздействие ωЗ(nT1), поступающее с выхода ЗИ с ускорением εЗ(nT1), координаты среднего значения скорости за период времени T2 (ωCP(nT2)) и за период времени T1 (ωCP(nT1)). На рис. 3,б представлена диаграмма среднего значения тока якоря двигателя за период T2.  Время первого согласования тока с установившемся значением tC≈10T2.

Если в СРС не использовать наблюдатель состояния, то обратную связь по скорости следует выбирать с выхода ЦДС. В этом случае переключатель П находится в положении 1. Постоянную интегрирования TC1_C разомкнутого КРС при этом следует выбирать из формулы (7).

Графики переходных процессов СРС без наблюдателя, снятые при приведенных выше параметрах системы, приведены на рис. 4. Перерегулирование по току в этом случае составило примерно 4%, а величина tc≈18T2.

На рис.5 приведена диаграмма зависимости номера такта nC=f(γ) в системе с наблюдателем (а) и без наблюдателя (б). Сравнение графиков рис. 3 и рис. 4, а также диаграмм рис. 5 наглядно подтверждают более высокие динамические характеристики СРС с наблюдателем состояния.

Рис. 4 – Графики переходных процессов скорости (а) и тока (б) в СРС без наблюдателя состояния

Рис. 5 –  Диаграммы   зависимостей   nC=f(γ):

а) – СРС  с  НС4;	б) – СРС  без   НС4

Выводы

1.Разработана  математическая  модель  системы  прямого  цифрового  управления  скоростью  электропривода постоянного  тока  с  кратными  периодами  квантования  в  контурах  тока  и  скорости  и  наблюдателем  состояния.

2.Показано,  что  применение  цифрового  наблюдателя  состояния  позволяет  улучшить  динамические  показатели  СРС  по  сравнению  с  аналогичной  системой,  работающей  без  наблюдателя,  в  два  и  более  раз.

3.Следует  продолжить  исследования  СРС  с  наблюдателем  состояния  с  целью  выработки  рекомендаций  по  выбору   параметров  системы  при  набросе  нагрузки.

Литература

- Проблемы  автоматизированного  электропривода. Теория  и  практика. - Сборник  научных  трудов  Днепродзержинского  государственного  технического  университета  (технические  науки). Тематический  выпуск. - Днепродзержинск, 2007. - 606 с.

- Коцегуб П. Х., Баринберг В. А. Синтез однократно - интегрирующей цифровой системы подчиненного регулирования электропривода с двумя периодами  квантования. – Известия вузов. Электромеханика, 1991, №2. –  С. 51-58.

- Толочко О. І. Аналіз  та  синтез  електромеханічних  систем  зі спостерігачами  стану. - Донецьк: НОРД - ПРЕС, 2004. - 298 с.

- Коцегуб П. Х., Губарь Ю. В. Разработка  математической  модели  и  синтез  наблюдателя  состояния  системы  с  прямым  цифровым  управлением. - "Проблемы  моделирования  и  автоматизация  проектирования  динамических систем" - Донецк: ДНТУ, 2007.

- Файнштейн В. Г., Файнштейн Э. Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 240 с.

- Коцегуб П. Х.,Губарь Ю.В., Мариничев В. Ю. Синтез  наблюдателя  состояния  системы  регулирования  скорости  с  прямым  цифровым  управлением. - Наукові праці ДонДТУ. Серія "Інформатика, кібернетика  та  обчислювальна  техніка", 2000, Вип. 15, с. 206 - 213.

- Коцегуб П. Х., Колчев Е. В., Губарь Ю. В., Светличный  А. В. Синтез  дискретных  систем  управления  по  модульному  оптимуму. - Известия  вузов.Электромеханика, 1983, №4. - С.9 - 13.

Дата надходження до редакції  21.12. 2007 р.