ТЕХНОЛОГИИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНЫХ ВОД

П.П. Джура, Н.П. Омельченко, Л.И. Коваленко

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА), Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ)

Результаты выполненного нами анализа показателей качества шахтных вод, сбрасываемых в водную среду шахтами Центрального Донбасса, приведены в табл.1.

Таблица 1. Химсостав шахтных вод Центрального Донбасса

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | минимальное | среднее |
| Мутность (М) | мг/л | 320 | 10 | 90 |
| Солесодержание (Р) | мг/л | 4800 | 1300 | 2700 |
| рН |  | 8,4 | 7,0 | 7,8 |
| Общая жесткость (Жобщ) | мг-моль/л | 37,3 | 5,0 | 17,2 |
| Ионный состав | мг/л |  |  |  |
| - сульфаты |  | 1600 | 550 | 820 |
| - хлориды |  | 915 | 240 | 430 |

С другой стороны в табл. 2 сведены требования по значениям тех же показателей возможных потребителей шахтных вод.

Таблица 2. Требования потребителей к качеству воды

| Потребитель | М, мг/л | Р, мг/л | рН | Жобщ, мг-моль/л | Сульфа- ты, мг/л | Хлори- ды, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пылеподавление* | 1,5 |  | 6-9 |  |  |  |
| Пожаротушение* | 1.5 |  | 6-9 |  |  |  |
| Душевые* | 1.5 |  | 6-9 | 7 |  |  |
| Прачечные* | 1.5 |  | 6-9 | 7 |  |  |
| Орошение с/х угодий | 20 | 2000 | 6-9 |  |  |  |
| Полив насаждений | 20 | 2000 | 6-9 |  |  |  |
| Обогащение угля | 1000 |  | 7.2-8.5 |  |  |  |
| Охлаждение компрессоров | 30 |  | 7.2-8.5 | 7 | 500 | 350 |
| Котельная |  |  | 8.5-10.5 | 0.03 |  |  |
| Автотранспортное предприятие (АТП) | 20 | 2000 | 7.2-8.5 | 10 | 500 | 350 |
| Подпитка оборотных циклов | 20 | 1000 | 9 | 5 | 500 | 250 |
| Коксохимия |  | 2000 |  |  |  |  |
| Охлаждение теплооб-менных агрегатов | 50 | 2000 | 7-8 | 5 |  |  |

Примечания: 1. Звездочкой отмечены потребители, требующие обеззараженную воду

2. Указаны максимально допустимые значения показателей.

Сравнение качества шахтных вод с различной степенью очистки с требованиями потребителей дает их возможные области применения (табл.3).

Таблица 3. Возможные области применения шахтных вод

| Качество воды | Области применения |
| --- | --- |
| Неочищенная | - Углеобогащение - Орошение отвалов |
| Осветленная | - Полив дорог и проездов - Полив зеленых насаждений - Полив сельхозкультур - Гидроразработка полезных ископаемых - Гидротранспорт - Гидрозакладка выработанного пространства |
| Осветленная обеззараженная | Сброс в природу |
| Фильтрованная обеззараженная | - Пылеподавление - Пожаротушение |
| Частично умягченная | - Душевые - Прачечные - Охлаждение теплообменных агрегатов |
| Умягченная фильтрованная обеззараженная | - Душевые - Прачечные |
| Глубоко умягченная | - Подпитка водогрейных котлов |
| Химочищенная (с удалением части хлоридов и сульфатов) | - Охлаждение компрессоров - Подпитка оборотных циклов - АТП |
| Деминерализованная | - Питание паровых котлов высокого давления |

В результате наших исследований рекомендуется следующая обобщенная блок-схема подготовки шахтной воды для различных потребителей (рис. 1)

осветленная вода

фильтрованная

РХ

Cl2

Частично

умягченная

глубоко умягченная, деминерализованная

СПО

СУ

1СО

СФ

ВП

РУ

СФ

ИОФ

Рис. 1. Рекомендуемая технологическая схема очистки шахтных вод

СПО – сооружения предварительного осветления, РХ- реагентное хозяйство, СУ – смесительный узел, 1СО- первая ступень осветления, СФ- скорые фильтры, ВП- водоподогреватель, РУ- реагентный умягчитель, ИОФ- ионообменные фильтры

РХ

РХ