Ковалев А.П., Чурсинов В.И., Джура С.Г., Мясникова Е.А.

## Об оценке безопасности атомных станций Украины

В Украине в настоящее время работает 13 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью 11,8 ГВт. Большинство блоков ВВЭР находятся в эксплуатации более 15 лет (проектный срок службы – 30 лет). Значительная часть электротехнического и теплотехнического оборудования АЭС (2000 – 5000 единиц) требует замен вследствие того, что истекает срок их эксплуатации [1]. Четвертый блок Чернобыльской АЭС был введен в строй в 1983 году, а катастрофа на ней произошла в 1986 г., т.е. практически на новой станции.

Возникает законный вопрос, а возможен ли аналогичный взрыв и на других АЭС Украины, проработавших более половины своего проектного срока? Какова вероятность проявления крупных аварий на действующих АЭС? Какова вероятность того, что произойдет авария на АЭС и радиоактивное облако пройдет над Европой? На все эти вопросы пока нет ответов.

Известные  нам в настоящее время методики [2, 3, 4] не позволяют с достаточной для практических целей степенью точности оценивать вероятность появления катастроф на АЭС, а это в свою очередь не дает возможности обоснованно использовать существующие и разрабатывать новые технические и организационные мероприятия, позволяющие снижать частоту появления аварий до нормируемого уровня.

Основную роль в обеспечении безопасности АЭС играют четыре «барьера» безопасности – топливная матрица; оболочка топливного элемента; стенки первого контура; защитная герметическая оболочка, стоящие на пути возможного распространения ионизирующих излучений и потока радиоактивных веществ. Что же касается таких систем, как система аварийной остановки ядерного реактора, система аварийного расхолаживания, спринклерная орощающая система, то они не предотвращают аварию, а лишь ограничивают возможный выброс ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в атмосферу до минимально возможного значения.

Одной из основных задач по обеспечению безопасности

Под обеспечением безопасности АЭС будем понимать техническую возможность средств защиты и обеспечивающего их персонала не допускать ситуаций, приводящих к авариям и катастрофам. Одной из основных задач по обеспечению безопасности АЭС является задание и обеспечение научно-обоснованных норм надежности на каждую из систем защит и на сроки их профилактических осмотров, при которых вероятность появления запроектной аварии (катастрофы) в течение года будет F(8760) ≤ 1•10-7 [5].

На кафедре Электроснабжения промышленных предприятий и городов разработаны математические модели и методика расчетов, которая позволяет определять, при какой надежности средств защиты и сроков их профилактики вероятность запроектной аварии на АЭС будет событием маловероятным (F(8760) ≤ 1•10-7). Кроме этого, методика позволяет определить: среднее время до первой (запроектной) аварии; вероятность появления запроектной аварии в течение года; дисперсию времени до запроектной аварии, а также экономический эффект от пребывания системы обеспечения безопасности в каждом из возможных состояний в течение времени t. От норм надежности на каждый вид защиты известными методами можно перейти к заданию норм надежности на каждый элемент, из которого она состоит, а это в свою очередь, позволит требовать от проектировщиков изделий, а также заводов-изготовителей поставлять на АЭС продукцию требуемого качества и надежности.

Обеспечение с минимальными затратами разработанных научно обоснованных норм надежности на каждый вид защиты и сроки их контроля, а также надежное обеспечение выполнения персоналом АЭС своих должностных обязанностей позволит обеспечить необходимый уровень безопасности или доказать, что такой уровень (F(8760) ≤ 1•10-7) уже достигнут на АЭС Украины. И, тем самым, успокоить общественность Украины, стран СНГ и Европы.

# Литература

- Концепція державної енергетичної політики України на період до 2020 року. Центр Розумкова. Національна безпека і оборона, 2001. - №2.

- Швыряев Ю.В. и др. Вероятностный анализ безопасности атомных станций. Методика выполнения. – М.: ИАЭ им.Курчатова, 1992.

- МАГАТЭ. Руководство по проведению вероятностного анализа безопасности атомных станций: Отчет. – М., 1990.

- Вероятностный анализ безопасности атомных станций: Учебное пособие / В.В.Бегун, О.В.Горбунов, И.Н.Каденко и др. – К., 2000. – 568.

- Ковалев А.П. О проблемах оценки безопасности технологических объектов топлино-энергетического комплекса Украины. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика”, випуск 79. – Донецьк: ДонНТУ, 2004.