- 12. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

- 12.1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Электростатическое поле является частным случаем электро-магнитного, оно создается в диэлектрике неподвижными в пространстве и неизменными во времени зарядами. Различают:

- линейный заряд:             = limτ→0ql=dqdl;

- поверхностный заряд:    =limS→0qS=dqdS;

- объемный  заряд:             =limV→0qV=dqdV.

Основными величинами, характеризующими свойства этого поля, являются его напряженность и потенциал. Если в электростатическое поле поместить настолько малый пробный заряд, что он своим присутствием не исказит его, то на него будет действовать сила F, отношение которой к величине заряда и даёт напряженность поля E=limq→0Fq.

Размерность напряженности   [E] =НКл=Джм⋅Кл=В⋅А⋅см⋅А⋅с=Вм.

Электростатическое поле является потенциальным или безвихревым во всем объеме. Записывается это следующим образом:  rotE= 0,  LE⋅dl= 0.

Для характеристики электростатического поля используется скалярный электрический потенциал  , удовлетворяющий условию

E= -grad = -  .                                      (12.1)

Диэлектрические тела в электростатическом поле могут поляризоваться, то есть может происходить  упорядоченное изменение расположения связанных зарядов под действием сил поля. Степень поляризации характеризуется  вектором поляризации P=limV→0qlV. Для большинства диэлектриков вектор поляризации пропорционален напряженности поля:   P= 0kэE,

где   kэ - электрическая восприимчивость.

В теории поля в расчет еще вводят вектор D, который называется вектором электрического смещения или вектором электрической индукции:

D= 0E+P= 0E+ 0kэ E= 0E(1 + kэ) = 0 E= аE,

где:     = 1 + kэ - относительная диэлектрическая проницаемость среды;

а = 0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, в кото-рой создано поле.

Теорема Гаусса представляет собой основной закон электро-статического поля. Ее интегральная и дифференциальная формы записи:

SD⋅ds= q,     divD= .

Из теоремы Гаусса и соотношения (12.1) вытекают уравнения Пуассона и Лапласа. Уравнение Пуассона:     2 = -ρεа.

Частный вид уравнения Пуассона при   = 0 называется уравнением Лапласа:    2 = 0.

Решение уравнений Пуассона и Лапласа позволяет определить закон изменения потенциала по известному распределению заряда. При решении этих уравнений появляются постоянные интегрирования, которые определяются, исходя из граничных условий.

Граничные условия:

- граница диэлектрик-проводник: для всех точек диэлектрика непосредственно примыкающих к поверхности проводника равна нулю тангенциальная составляющая напряженности поля (Еt = 0), а вектор электрического смещения численно равен поверхностной плотности индуктированного заряда (D = );

- граница диэлектрик-диэлектрик: для всех точек, являющихся общими для двух различных диэлектриков, равны по величине тангенциальные составляющие вектора напряженности (Е1t = Е2t) и нормальные составляющие вектора электрического смещения (D1n = D2n).

При расчёте электростатических полей в однородных средах при наличии нескольких зарядов целесообразным является применение принципа наложения. При этом найденные от отдельных зарядов величины суммируются: скалярные – алгебраически ( =q, U =Uq и т.д.), векторные – векторно (E= Eq,  D= Dq,  F= Fq).

При расчете полей, где имеется геометрически правильной формы граница раздела различных сред, применяется метод зеркальных изображений, сущность которого заключается в том, что влияние границы учитывается введением фиктивных зарядов, расположенных симметрично реальным относительно границы. Величина фиктивных зарядов определяется с помощью коэффициентов неполного отражения (коэффициентов фиктивных зарядов), которые в случае плоской границы диэлектрик-диэлектрик вычисляются по формулам

k1 =ε1−ε2ε1+ε2;   k2 =2ε2ε1+ε2.

Электрические ёмкости рассчитываются для устройств, в которых электростатические поля не имеют зон с объёмно распределённым зарядом. Под ёмкостью  C  между двумя телами, на которых имеются равные и противоположные по знаку заряды, понимают абсолютную величину отношения заряда на одном из тел к напряжению между телами:

C = q/U.

энергия  электростатического  поля   может   быть   определена   по   её

объемной плотности      wэ = ½DE = ½0·E2 = D2/(20).

Энергия поля в объеме V    Wэ =VwЭdV.

Силу, действующую со стороны поля на тело, изменение положения которого влияет на энергию поля, можно определять через производную от энергии:   F= -gradWэ. Сила в некотором направлении х:  Fх = -∂WЭ∂х.

Для системы проводников с радиусами rk, расположенных вблизи проводящей поверхности, используют формулы Максвелла, основанные на применении метода зеркальных изображений.

I группа формул Максвелла:    1 = 111 + 122 + 133 + … + 1nn,

 2 = 211 + 222 + 233 + … + 2nn,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n = n11 + n22 + n33 + … + nnn.

В этих уравнениях   k – потенциал проводников,   k – их заряды,

потенциальные коэффициенты  вычисляются по формулам

kk =12πεаln2hkrk,    km = mk =12πεаlnbkmakm,

где hk – высота подвеса провода k, akm – расстояние между проводами k и m, bkm – расстояние между проводом k и изображением провода m.

Коэффициенты kk и km, зависящие от геометрических размеров тел, их взаимного расположения и свойств среды, в которой они находятся, имеют размерность [м/Ф] и являются положительными.

II группа формул Максвелла:  1 = 111 + 122 + 133 + …+ 1nn,

2 = 211 + 222 + 233 + …+ 2nn,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n = n11 + n22 + n33 + …+ nnn.

В этих уравнениях  km =ΔkmΔ – емкостные коэффициенты,

где   – определитель системы I группы формул Максвелла,

km – алгебраическое дополнение.

Размерность ёмкостных коэффициентов [Ф/м].

III группа формул Максвелла:  1 = С111 + С12U12 + С13U13 + … + С1nU1n,

2 = С21U21 + С222 + С23U23 + … + С2nU2n,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n = Сn1Un1 + Сn2Un2 + Сn3Un3 + … + Сnn n,

где  Ukm – напряжение между проводами k и m.

Входящие в эти уравнения коэффициенты С называются частичными емкостями:

Ckk =m=1nβkm= k1 + k2 + … + kk + … + kn – собственная частичная емкость,

Ckm = -km – взаимная частичная емкость k-го и m-го проводников.

Размерность частичных ёмкостей [Ф/м].

Рис. 12.1

R

q

S

12.2. РАСЧЁТ ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СООТ-НОШЕНИЙ.

Задача 12.1. Вывести формулы для опре-деления потока вектора электростатической индукции в функции координат а) от точечного заряда через сферическую поверхность радиуса R; б) от линейного заряда через цилиндрическую поверхность радиуса r.

Решение

Для случая а) проведём вокруг точечного заряда q сферическую поверхность S радиуса R (рис. 12.1) и применим теорему Гаусса в интегральной форме:   SD⋅ds= q.   Из определения напряжённости поля вытекает, что силовые линии направлены радиально, следовательно, перпендикулярно к поверхности S. Таким образом, векторы D и ds по направлению совпадают, и их скалярное произведение можно заменить произведением их модулей. Кроме того, значение вектора D во всех равноудалённых от заряда q точках поверхности S одинаково в силу симметрии; поэтому его можно вынести за знак интеграла. Таким образом, получаем:

SD⋅ds=SD⋅ds= D·Sds= D·S = D·4 ·R2.                  (12.2)

Следствие: индукция и напряженность поля точечного заряда –

D =q4πR2,    Е =Dεa=q4πεaR2,                         (12.3)

то есть зависят только от координаты R.

Аналогично поступим в случае б): проведём вокруг оси с линейным зарядом  цилиндрическую поверхность S радиуса r, длиной l и применим теорему Гаусса в интегральной форме:  SD⋅ds= q. В качестве иллюстрации можно опять воспользоваться рис. 12.1, но после замены q на  и R на r, причем ось z направлена перпендикулярно к плоскости рисунка. Предположим, что длина объекта значительно больше его радиуса. Тогда можно пренебречь искажением плоскопараллельного поля вблизи торцов цилиндра S и считать, что силовые линии направлены везде радиально. В этом случае поток вектора D через торцовые части будет равен нулю, так как здесь угол между D и ds составляет 90. Во всех же точках боковой части векторы D и ds по направлению совпадают, и их скалярное произведение можно заменить произведением их модулей. Кроме того, значение вектора D во всех равноудалённых от оси z точках боковой части поверхности S одинаково в силу симметрии; поэтому его можно вынести за знак интеграла. Таким образом, получаем:

SD⋅ds=SбокD⋅ds= D·Sбок = D·2 ·r·l.                    (12.4)

Следствие: индукция и напряженность поля заряженной оси –

Рис. 12.2

0,3 мм

qa

0,4 мм

qb

qc

0,5 мм

D =q2πrl=τ2πr,    Е =Dεa=τ2πεar,                  (12.5)

то есть зависят только от координаты r.

Рис. 12.3



a

b

c

d

f



Задача 12.2. Определить напряженность поля, создаваемого двумя зарядами в месте распо-ложения третьего, и силу, действующую на третий заряд, в системе точечных зарядов, изображенной на рис. 12.2, где

qa = 4·10-12 Кл,     qb = 15·10-12 Кл,     qc = 15·10-12 Кл.

Решение

Формула для напряженности электростатического поля, создаваемого уединённым точечным зарядом в вакууме, в соответствии с формулой (12.3) имеет вид:

E =q4πε0R2.

Тогда значения напряжённостей, создаваемых в точке с зарядами qa и qb будут, соответственно, равны (рис. 12.3):

E =qa4πε0|ac|2=4⋅10−124π⋅8,85⋅10−12(0,5⋅10−3)2= 143,9·103 В/м = 143,9 кВ/м.

E =qb4πε0|bc|2=15⋅10−124π⋅8,85⋅10−12(0,4⋅10−3)2= 843,0·103 В/м = 843,0 кВ/м.

Определим угол при вершине с треугольника abс:

cos(acb) = bс/ac = 0,4/0,5 = 0,8;    acb = arccos 0,8 = 36,9.

Тогда угол при вершине d треугольника cdf:

cdf = 180 – 36,9 = 143,1.

В соответствии с принципом наложения результирующий вектор искомой напряженности E равен векторной сумме   E=E+E  (рис. 12.3). По теореме косинусов находим

Е =(E')2+(E'')2−2⋅E'⋅E''⋅cos(∠cdf)=

=(143,9)2+(843,0)2−2⋅143,9⋅843,0⋅cos(143,1∘)= 962 кВ/м.

Сила, действующая на заряд qc, в соответствии с определением напря-женности электростатического поля равна:

F = qc·E = 15·10-12·962·103 = 14,4·10-6 Н.

Задача 12.3. Два шара с радиусами   R1 = 0,2 см  и  R2 = 0,5 см  находятся на расстоянии   d = 20 см  друг от друга в диэлектрике с относительной  проницаемостью   = 4  (рис. 12.4).  Заряды шаров величиной  q = 10-10 Кл  разного знака. Найти энергию поля и наибольшую напряженность.

Рис. 12.4

2

-q

+q

d

R1

R2



1









Решение

Расстояние d значительно превышает радиусы шаров, поэтому можно считать, что геометрические и электрические центры шаров совпадают.

Между шарами напряжённости E и E складываются, а снаружи – вычитаются (рис. 12.4). Поэтому значение напряженности результирующего поля больше между шарами. С удалением от центра шара напряженность поля уменьшается, следовательно, максимальное значение напряженности нужно ожидать в точке на поверхности шара. Первый шар имеет меньший радиус (меньшее удаление от центра точек его поверхности), поэтому наибольшая напряженность поля будет в точке 1. Для расчёта поля в этой точке применим принцип наложения. На основании формулы (12.3)

Е1 = Е1 + Е1 =q4πε0εR12+q4πε0εd2=10−104π⋅8,85⋅10−1241(2⋅10−3)2+10,22=

= 56141 В/м.

Потенциал поля уединенного шара (аналогично задаче 12.5, формула 12.8):     =q4πεaR+ А.

Если принять   = 0  при  R = ,  то  А = 0.  Таким образом, потенциалы шаров равны

1 = 1 + 1 =q4πε0εR1+−q4πε0εd=10−104π⋅8,85⋅10−12412⋅10−3+−10,2= 111,1 В;

2 = 2 + 2 =q4πε0εd+−q4πε0εR2=10−104π⋅8,85⋅10−12410,2+−10,005= -43,8 В.

Напряжение между шарами   U12 = 1 – 2 = 111,1+ 43,8 = 154,9 В.

Ёмкость устройства                 C = q/U12= 10-10/154,9 = 0,645·10-12 Ф.

Энергия поля            Wэ = ½СU122 = ½·0,645·10-12·154,92 = 7,75·10-9 Дж.

Рис. 12.5

0

х

U

d

a

y

z

Задача 12.4. Вывести формулы для расчёта поля и ёмкости плоского конденсатора, у которого S – площадь пластин, d – расстояние между ними (рис. 12.5).

Решение

Площадь пластин S значительно больше квадрата расстояния d 2 между ними. Поэтому поле между пластинами может считаться равномерным. Пусть заряд левой обкладки конденсатора имеет заряд q. Величина вектора электростатической индукции на основании граничного условия D =  = q/S. Напряжённость электрического поля  E = D/a = q/(S·a).  Приложенное напряжение   U = E·d = q·d/(S·a).   Емкость конденсатора

С = q/U = a·S/d.                                               (12.6)

Расположим оси декартовой системы координат, как показано на рис. 12.5. Пусть начало координат совмещено с левой пластиной. Получим формулу для потенциала (х) на основании соотношения (12.1)   E= -grad .   В декартовой системе координат   grad    представляется как

grad  =∂ϕ∂xi+∂ϕ∂yj+∂ϕ∂zk   (см. табл. 11.1).

Очевидно, что потенциал    зависит только от одной координаты  х, то есть ∂ϕ∂y=∂ϕ∂z= 0; вектор E направлен вдоль оси  х, поэтому для его величины имеем: E = -∂ϕ∂x. Отсюда

 = -Edx= -Е·х + const.                           (12.7)

Рис. 12.6

r1

R1

R

U

Если   конденсатор   имеет несколько слоёв, то емкость каждого слоя – Сk = ak·S/dk, ёмкость всего конденсатора ввиду последовательного соединения емкостей слоёв  С = ((Сk)-1)-1;  напряжение на каждом слое –  Uk = q/Сk; напряжённость поля в каждом слое –  Ek = Uk/dk = q/(S·ak).

ЗАДАЧА 12.5. Получить формулы для расчёта поля и ёмкости шарового конденсатора, у которого внутренний и наружный радиусы диэлектрического слоя – r1 и R1, диэлектрическая проницаемость –  a  (рис. 12.6).

Решение

Пусть внутренний шар имеет заряд  q.  На основании формулы (12.3) электрическое смещение и напряжённость поля в диэлектрике

D = q/(4 ·R2);     Е = q/(4a·R2).

Формулу для потенциала  (R)  получим на основании соотношения (12.1).   В сферической системе координат   grad    определяется как

grad  =∂ϕ∂RR0→+1R∂ϕ∂θθ0→+1Rsinθ∂ϕ∂αα0→   (см. табл. 11.1).

Очевидно, что в данном случае потенциал    зависит только от одной координаты  R, то есть ∂ϕ∂θ= 0 и ∂ϕ∂α= 0; вектор  E  направлен вдоль оси R, поэтому для его величины имеем:   E = -∂ϕ∂R.   Отсюда

 = -EdR=q4πεaR+ А.                               (12.8)

Пусть потенциал наружного шара равен нулю –   = 0  при  R = R1. Тогда   А = -q4πεaR1.  Формула для потенциала      =q4πεa·1R−1R1.

Напряжение, приложенное к конденсатору,

U = (R=r1) – (R=r1) =q4πεa·1r1−1R1.

Ёмкость однослойного конденсатора    С = q/U =4πεa1r1−1R1.         (12.9)

Если конденсатор имеет несколько слоёв, то емкость каждого слоя –   Сk=4πεak1rk−1Rk, емкость всего конденсатора С =((Сk)-1)-1; напряжение на каж-дом слое –  Uk = q/Сk;  напряжённость поля в каждом слое –   Ek = q/(4ak ·R2).

ЗАДАЧА 12.6. К шаровому конденсатору (рис. 12.6) приложено постоянное напряжение   U = 6000 В.   Геометрические размеры    r1 = 5 см,  r1 = 10 см. Диэлектрическая проницаемость изоляции    = 4.

Рис. 12.7

R

(R)

E(R)

Определить ёмкость конденсатора, построить графики E(r), (R). Найти запасённую в диэлектри-ке энергию.

Решение

Воспользуемся формула-ми, полученными при решении задачи 12.5. Ёмкость конденса-тора

С =qU=4πεε0r1R1R1−r1= 44,48 пФ.

Заряд конденсатора

q = СU = 26,69·10 -8 Кл.

Энергия заряженного конденсатора

W = ½СU 2 = 0,8 мДж.

Напряжённость и потенциал в функции координаты  r [м]:

E(r) =q4πεε0R2=600R2 В/м,     (R) =q4πεε0R+ А.

Полагая, что  = 0  при  R = r1,  получим (R) =600R– 6000 В.

Графики  E(r) и (R) представлены на рис. 12.7.

ЗАДАЧА 12.7. Сферический  конденсатор имеет два слоя изоляции (рис. 12.8,а):  R1 = 5 см,  R2 = 8 см, R3 = 10 см,   R4  = 10,5 см,  ε1 = 6,  ε2 = 2.  Конденсатор подключен к источнику постоянного напряжения  U = 36 кВ.  Определить емкость конденсатора, построить график Е(R). Найти  напряжение каждого слоя.

Решение

Емкость первого слоя:    С1 =4πε1ε0R1−1−R2−1= 88,97 пФ,

а второго:     С2 =4πε2ε0R2−1−R3−1= 88,97 пФ.

Емкость конденсатора, образованная последовательным соединением С1 и С2:

С =C1C2C1+C2= 44,48 пФ.

Заряд внутреннего шара:    q = CU = 1,6 Кл.

Напряженность поля в 1ой области  r1 ≤ r ≤ r2,  где  r [см]

E1(r) =q4πε1ε0R2=2,4⋅105R2 В/см,

а во 2ой области  r2 ≤ r ≤ r3       E2(r) =q4πε2ε0R2=7,2⋅105R2 В/см.

Рис. 12.8

U

1

q

R3

R1

R2

2

R4

a)

б)

E(R)

R, см

График зависимости  Е(r) приведен на рис. 12.8,б.

Напряжение на первом слое изоляции:  U1 =R1R2E1(R)dR= 18 кВ,

а на втором:         U2 =R2R3E2(R)dR= 18 кВ.

U

Рис. 12.9

r1

R1

r

Проверка:   U1 + U2 = 18 + 18 = 36 кВ = U.

ЗАДАЧА 12.8. Вывести формулы для расчёта поля и ёмкости цилиндрического конденсатора, у которого внутренний и наружный радиусы диэлектрического слоя –

r1 и R1, длина причём  l >> R1, диэлектрическая проницаемость изоляции –  a   (рис. 12.9).

Решение

Пусть внутренний цилиндр несёт на себе заряд  q.  На основании формулы (12.5) с учётом того, что   q = l  находим электрическое смещение и напряжённость поля в диэлектрике      D = q/(2 ·r·l);     Е = q/(2a·r·l).

Формулу для потенциала  (r)  получим на основании соотношения (12.1). В цилиндрической системе координат   grad    представляется как

grad  =∂ϕ∂rr0→+1r∂ϕ∂αα0→+∂ϕ∂zz0→    (см. табл. 11.1).

Очевидно, что потенциал    зависит только от одной координаты  r,  то есть ∂ϕ∂α= 0 и ∂ϕ∂z= 0; вектор  E  направлен вдоль оси  r, поэтому для его величины имеем:   E = -∂ϕ∂r.  Отсюда

 = -Edr= -q2πεalln r + А.                      (12.10)

Пусть потенциал наружной оболочки равен нулю –    = 0   при   r = R1. Тогда   А =q2πεallnR1.   Формула для потенциала    =q2πεallnR1r.       (12.10,а)

Напряжение, приложенное к конденсатору,

U = (r = r1) – (r = r1) =q2πεallnR1r1.

Ёмкость однослойного конденсатора    С = q/U =2πεalln(R1r1).         (12.11)

Если конденсатор имеет несколько слоёв, то емкость каждого слоя –   Сk =2πεalln(Rkrk),  емкость всего конденсатора –   С = ((Сk)-1)-1;  напряжение на каждом слое – Uk= q/Сk; напряжённость поля в каждом слое – Ek = q/(2ak·l·r).

ЗАДАЧА 12.9. К коаксиальному кабелю приложено постоянное напря-жение U = 6 кВ.  Длина кабеля  l = 20 м  (рис. 12.10).  Радиус жилы  r1 = 0,5 см, радиусы оболочки  r2 = 2 см,  r3 = 2,4 см.  Относительная диэлектрическая проницаемость изоляции   ε = 4.

Пренебрегая краевым эффектом определить емкость кабеля, построить графики Е(r), (r), найти запасенную в изоляции кабеля энергию.

Ответы: ёмкость кабеля по формуле (12.11)    С =2πεε0lln(r2r1)= 3,21 нФ;

линейная плотность заряда         =CUl=2πεε0Uln(r2r1);

напряжённость и потенциал (формулы (12.5) и (12.10,а)):

Е(r) =4328r В/м,    (r) = 4328lnr2r В,  где  r[м];

графики Е(r) и (r) на рис. 12.10.

U

r1



r2

r3

+

-

Рис. 12.10

Объёмная плотность энергии в диэлектрике    wЭ =εε0E22=τ28π2εε0r2.

Энергия поля, запасённая в кабеле

wЭ =r1r2τ2l⋅2πr8π2εε0r2dr=τ2l4πεε0lnr2r1=CU22= 57,73·10 -9 Дж.

ЗАДАЧА 12.10. Рассчитать поле цилиндрического луча электронов –      = -10-10 Кл/см3,    = 2,   d = 2 мм.   Задачу решить с помощью теоремы Гаусса в интегральной форме.

Решение

Теорема Гаусса в интегральной форме –  SD→⋅dS→= q. В цилиндриче-ской системе координат

SD→⋅dS→= D·2rl  (см. (12.4));    E =Dεε0= -∂ϕ∂r,    (r) = -Edr  (см. задачу 12.8).

В области    r < d/2

q =  ·r2l;   D1 = ½r,    E1(r) =ρ2εε0·r;       1(r) = -ρ4εε0·r2 + A1.

Пусть   1 = 0  при   r = 0.  Тогда   А1 = 0.  После подстановки числовых значений имеем:     Е1(r) = -2,825·106·r В/м;       j 1(r) = 1,412·106·r2 В.

В области    r > d/2     q =  ·(d/2)2l;

D2 =ρ⋅(d2)22r;    E2(r) =ρ(d2)22ε0r;    2(r) = -ρ(d2)22ε0·ln(r) + A2.

при   r = ½d    2(d/2) = 1(d/2) = 1,412·106·(10-3)2 = 1,41 В,     отсюда

А2 =  2(d/2) +ρ(d2)22ε0ln(d/2) = 1,41 – 5,65·ln(0,001) = 40,44.

Таким образом,     E2(r) = -5,65r В/м;      2(r) = 5,65·ln(r) + 40,44 В.

Рис. 12.11

U

R2

1



q

R1

R4

R3

2

Задача 12.11. Внутри заземлённого полого металлического шара с внутренним и наружным радиусами  R3 = 3,2 см  и  R4 = 3,6 см, соответственно, (рис. 12.11) расположен ещё один металлический шар радиуса   R1 = 0,8 см,  причём последний несёт на себе заряд    q = 2,5·10-8 Кл.    В устройстве имеется область, заряженная равно-мерно с объёмной плотностью    = -10-10 Кл/см3, обладающая относительной диэлектрической про-ницаемостью 1 = 2, и область, не содержащая сво-бодных зарядов с относительной диэлектрической проницаемостью  2 = 1,5. Размер  R2 = 1,6 см.

Рассчитать и построить графики зависимости напряжённости электростатического поля и потенциала от расстояния до центра шара.

Решение

В областях  0 < R < R1,  R3 < R < R4  находится проводящий материал, поэтому электростатическое поле в этих областях отсутствует –  E = 0,  D = 0,  = const. Поле отсутствует также за пределами шара, поскольку оболочка шара заземлена.

В областях  R1 < R < R2  и  R2 < R < R3  расчёт поля выполним с помощью теоремы Гаусса в интегральной форме:   SD⋅ds= q.   На основании (12.2)

SD⋅ds= D·4R2.

В области  R1 < R < R2      q = q +  ·43(R3 – R13).  Тогда

D1 =q+ρ43π(R3−R13)4πR2;      Е1 =D1ε1ε0=q−ρ43πR134πε1ε0R2+ρR3ε1ε0.

На основании (12.8),     1 = -E1dR=q−ρ43πR134πε1ε0R–ρR26ε1ε0+ А1.

В области   R2 < R < R3     q = q +  ·43(R23 – R13).  Тогда

D2 =q+ρ43π(R23−R13)4πR2;      Е2 =D2ε2ε0=q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R2;

 2 = -E2dR=q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R+ А2.

Постоянные интегрирования А1 и А2 определим, зная, что    2(R3) = 0,  и учтя, что потенциал – функция непрерывная.

 2(R3) = q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R3+ А2 = 0,   отсюда

А2 = -q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R3= -4402.

Таким образом, после подстановки числовых значений получим:

 2(R) =140,86R– 4402 В,     Е2(R) =140,86R2 В/м, где  R [м].

при    r = R2       1(R2) =  2(R2) =140,860,016– 4402 = 4402 В.

То есть    q−ρ43πR134πε1ε0R2–ρR226ε1ε0+ А1 = 4402    и     А1 = -2804.

Таким образом, после подстановки числовых значений получим:

 1(R) =111,43R+ 9,42·105·R2 – 2804 В,     Е1(R) =111,43R2–18,83·105·R В/м.

4

8

12

16

20

E,

кВ/см

R, см

, кВ

0

4

8

12

(R)

E(R)

1

2

3

4

Рис. 12.12

Графики (R) и Е(R) представлены на рис. 12.12.

R1

Рис. 12.13

U

R3

1



q

Металлическая прослойка

R4

R2

2

R4

Задача 12.12. Два проводящих шара (рис. 12.13) разделены двумя слоями диэлектрика с относительными диэлектри-ческими проницаемостями  1 = 2  и  2 = 1  с металлической прослойкой между ними. Радиусы зон:  R1 = 1 см,  R2 = 3 см,  R3 = 4 см  и  R4 = 5 см.  Шары подключены к источ-нику постоянного напряжения  U = 1000 В.  Область первого диэлектрика заполнена свободным зарядом с равномерной объёмной плотностью     = 10-10 Кл/см3.

Построить графики изменения напряженности электростатического поля и потенциала в зависимости от координат пространства, считая наружную оболочку заземлённой. Рассчитать также ёмкость слоя, в котором    = 0.

Задачу решить с помощью теоремы Гаусса в интегральной форме.

Решение

Допустим, что внутренний шар несёт на себе заряд q. Далее поле в диэлектрических областях  (R1 < R < R2  и  R3 < R < R4)  можно рассчитать аналогично тому, как это сделано в задаче 12.11.

В области     R1 < R < R2

Е1 =q−ρ43πR134πε1ε0R2+ρR3ε1ε0;         1 = -E1dR=q−ρ43πR134πε1ε0R–ρR26ε1ε0+ А1.

В области     R2 < R < R3

Е2 =q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R2;           2 = -E2dR=q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R+ А2.

Пусть    2(R4) = 0,  тогда

А2 = -q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε0R4;        2(R) =q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε01R−1R4.

Потенциал металлической прослойки    1(R2) = 2(R3). Отсюда

А1 =q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε01R3−1R4–q−ρ43πR134πε1ε0R2+ρR226ε1ε0;

1(R) =q−ρ43πR134πε1ε01R−1R2+q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε01R3−1R4–ρ6ε1ε0(R2 – R22).

Напряжение, приложенное к устройству,

U =  1(R1) =q−ρ43πR134πε1ε01R1−1R2+q+ρ43π(R23−R13)4πε2ε01R3−1R4–

–ρ6ε1ε0(R12 – R22) = q·14πε1ε01R1−1R2+14πε2ε01R3−1R4–

– ρ43πR134πε1ε01R1−1R2–ρ6ε1ε0(R12 – R22) +ρ43π(R23−R13)4πε2ε01R3−1R4=

= 3,447·1011·q + 1117.

Отсюда   q =U−11173,447⋅1011= -3,406·10-10 Кл.

С учетом значения заряда q получаем окончательные формулы потенциала и напряженности поля, на основании которых строим требуемые графики (рис. 12.14):

(R) =[ϕ1=−3,414R−0,942⋅106⋅R2+1436 В при 0,01≤R≤0,03 м,ϕ2=94,87R−1897 В при 0,04≤R≤0,05 м.

Е(R) =[Е1=−3,414R2+1,883⋅106⋅R Вм при 0,01≤R≤0,03 м,E2=94,87R2 Вм при 0,04≤R≤0,05 м.

Е,

кВ/м

0

1

2

3

4

5

6

-16

20

40

60

R, см

, В

Рис. 12.14

400

800

(R)

Е(R)

1200

Примечание. C помощью ПЭВМ в системе MathCAD задача может быть решена без столь громоздких выкладок, а путём составления и решения системы уравнений, как это показано в задаче 12.46.

Задача 12.13. Какое максимальное напряжение можно подвести к двухслойному плоскому конденсатору рис. 12.15, если:   ε1 = 2,   ε2 = 4,    d1 = = 2,5 мм,  d2 = 5 мм. Пробивная  напряженность изоляции: Епроб = 30 кВ/см. Запас электрической прочности принять равным  n = 2,5.

Рис. 12.15

U

1

2

d1

d2

При найденном напряжении рассчитать объёмную плотность энергии второго диэлектрика.

Решение

Исходя из принятого запаса электрической плотности, допустимая напряжённость поля в диэлектриках

Е1max Eпробn=302,5= 12 кВ/см,   Е2max Eпробn= 12 кВ/см.

Если пренебречь краевым эффектом, то у плоского конденсатора напряжённость поля в каждой области постоянна –  Е1  и  Е2, соответственно. На границе раздела сред имеет место условие  D1n = D2n, которое в данном случае приводит к выражению  ε1E1 = ε2E2  или   E1 = 2E2.

Так как  E1 > E2,  принимаем   E1 = Е1max = 12 кВ/см.

Тогда     E2 = ½E1 = 6 кВ/см.

Максимально допустимое напряжение на зажимах конденсатора

U = E1d1+ E2d2= 12·0,25 + 6·0,5 = 6 кВ.

Объёмная плотность энергии второго диэлектрика

w2 = ½ε2ε0E22 = 0,5·4·8,85·10 -14·60002 = 6,37·10 -6 Дж/см3.

Задача 12.14. Какое максимальное напряжение можно подвести к двухслойному коаксиальному кабелю (рис. 12.16,a), если:   r1 = 2,5 мм,    r2 = = 7,5 мм,  r3 = 12 мм,  r4 = 14 мм,  ε1 = 5,  ε2 = 2.  Пробивная  напряженность изоляции:  Е1проб = Е2проб = 30 кВ/см.  Запас электрической прочности принять равным 3.

Вычислить ёмкость кабеля.

Рис. 12.16

U

r3

1



r4

r1

r2

2

r

E

r1

r2

r3

0

E1max

E2max

E1(r)

E2(r)

a)

б)

Решение

При подключении кабеля к источнику постоянного напряжения U жила кабеля будет нести на себе заряд  на единицу длины. Напряженность поля определим по (12.5).

Для первого слоя изоляции:     Е1 =τ2πε1ε0r.

Для второго слоя:                      Е2 =τ2πε2ε0r.

Качественная картина распределения напряженности приведена на рис. 12.16,б.

Наибольшая напряженность поля в слоях изоляции

Е1max =τ2πε1ε0r,   Е2max =τ2πε2ε0r.

Чтобы не произошло пробоя изоляции:

Е1max ≤E1пробn = 10 кВ,    Е2max ≤E2пробn= 10 кВ.

Произведения    ε1r1 = 5·2,5 = 12,5;    ε2r2 = 2·7,5 = 15;   ε1r1 < ε2r2.

Поэтому    Е1max > Е2max.    Принимаем     Е1max = 10 кВ.  Тогда

τ  = Е1max·2πε1ε0r1;       Е1 =E1maxr1r;        Е2 =E1maxr1ε1ε2r.

Напряжение первого слоя изоляции:

U1 = r1r2E1dr= Е1maxr1lnr2r1= 104·0,25ln3 = 2747 В;

а второго слоя:       U2 = r2r3E2dr=E1maxr1ε1ε2lnr3r2=104⋅0,25⋅52ln127,5= 2937 В.

Максимальное рабочее напряжение кабеля:

C10

Рис. 12.17

C20

C0

U = U1 + U2 = 2747 + 2937 = 5684 В.

Заметим, что при изготовлении двухслойного коаксиального кабеля относительную диэлектрическую проницаемость изоляции внешнего слоя, как правило, нужно принимать меньшей, чем внутреннего слоя   (ε2 < ε1).  В противном случае (при ε1 < ε2) большая часть напряжения сети будет приложена к первому слою изоляции.

Емкость двухслойного кабеля (конденсатора) можно рассчитать, представив его последовательным соединением двух ёмкостей (рис. 12.17). В соответствии с (12.11) ёмкости слоёв и всего кабеля:

С10 =2πε1ε0lnr2r1,   С20 =2πε2ε0lnr3r2,    С0 =С10⋅С20С10+С20=2πε1ε2ε0ε2lnr2r1+ε1lnr3r2.

Или по определению ёмкости  С0 =τU=2πε1ε0lnr2r1+ε1ε2lnr3r2= 0,367 пФ/м.

Задача 12.15. Максимальная напряжённость электростатического по-ля в изоляции двухслойного цилиндрического конденсатора (рис. 12.13,  = 0) составляет  Еmax = 30 кВ/см.  Требуется определить напряжение, приложен-ное к конденсатору, и его ёмкость, если

l = 5 м,   1 = 2,   2 = 1,   r1 = 1 см,   r2 = 3 см,   r3 = 4 см   и   r4 = 5 см.

Решение

Пусть заряд внутренней жилы –  .  Тогда напряжённости и потенциалы зон в соответствии с (12.5) и (12.8):   Е1 =τ2πε1ε0r;    1 = -τ2πε1ε0ln(r) + А1;

Е2 =τ2πε2ε0r;    2 = -τ2πε2ε0ln(r) + А2.

Максимальные напряжённости в областях:

Е1max =τ2πε1ε0r1;     Е2max =τ2πε2ε0r3.

Так как   1·r1= 2 < 2·r3 = 4,  то    Е2max < Е1max = Еmax,     = 210r1Еmax,

1 = -r1Еmax·ln(r) + А1;      2 = -ε1ε2r1Еmax·ln(r) + А2.

Пусть   1(r2) = 2(r3) = 0,  тогда   А1 = r1Еmax·ln(r2),   А2 =ε1ε2r1Еmax·ln(r3),

1(r) = r1Еmax·ln(r2/r),    2(r) =ε1ε2r1Еmax·ln(r3/r).

Приложенное напряжение и ёмкость конденсатора

U = 1(r1) – 2(r4) = r1Еmax·lnr2r1⋅r4r3εε2= 46,37 кВ,

С =τ⋅lU=2πε1ε0lnr2r1⋅r4r3εε2= 71,99 пФ.

12.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СООТНОШЕ-НИЙ ПРИ РАСЧЁТЕ ПОЛЯ. Решение уравнений Пуассона и Лапласа.

Рис. 12.18

x

U



1

2

3

d1

d2

d3

Задача 12.16. Две проводящие пластины разделены тремя слоями диэлектрика с диэлектрическими проницаемостями   1 = 1,  2 = 2  и  3 = 3.   Толщина слоёв диэлектрика:   d1 = 1 см,    d2 = 2 см   и   d3 = 3 см   (рис. 12.18).   Устройство подключено к источнику постоянного напряжения   U = 1000 В. Область первого диэлект-рика заполнена свободным зарядом с равномерной плотностью   = 10-10 Кл/см3.

Построить графики изменения напряжён-ности электростатического поля и потенциала в зависимости от координат пространства, считая заземлённой правую пластину.

Решение

Задачу решим с помощью уравнений Пуассона и Лапласа:

 2 = -ρεa  или  0.

Скалярный лапласиан в декартовой системе координат (рис. 12.18) расписывается в соответствии с табл. 11.1 следующим образом:

 2  =∂2ϕ∂x2+∂2ϕ∂y2+∂2ϕ∂z2.

Но в данной задаче потенциал зависит только от одной координаты х, то есть  ∂ϕ∂y=∂ϕ∂z= 0. Таким образом, для трёх различных областей получаем:

 2 =∂2ϕ∂x2=[∂2ϕ1∂x2=−ρε1ε0 при 0≤х≤d1, ∂2ϕ2∂x2=0 при d1≤х≤d1+d2, ∂2ϕ3∂x2=0 при d1+d2≤х≤d1+d2+d3.

Двукратное интегрирование даёт:     1(х) = -ρ2ε1ε0х2 + А1х + А2;

2(х) = А3х + А4;

3(х) = А5х + А6.

Этих выражений недостаточно для определения постоянных интегрирования А1÷А6, поэтому используем ещё формулы для напряженности поля из соотношения (12.1) с учётом табл. 11.1:

Е1(х) = -∂ϕ1∂x=ρε1ε0х – А1;      Е2(х) = -∂ϕ2∂x= -А3;     Е3(х) = -∂ϕ3∂x= -А5.

Постоянные интегрирования находим, используя граничные условия.

Пусть при   х = d1 + d2 + d3   3 = 0 (потенциал правой пластины), тогда

А5·(d1 + d2 + d3) + А6 = 0.                          (*)

При   х = 0    1 = U  (потенциал левой пластины), тогда    А2 = U.         (*)

При   х = d1    1 = 2,   то есть    -ρ2ε1ε0d12 + А1d1 + А2 = А3d1 + А4.         (*)

х, см

50

0

-50

Е, кВ/м

0

1

2

1000

1200

500

3

4

5

6

, В

Рис. 12.19

х, см

1

2

3

4

5

6

На границе двух диэлектриков равны нормальные составляющие векторов электростатической индукции –   D1n = D2n.   В данной задаче векторы D и E направлены по оси х, то есть имеют только нормальные составляющие. Поэтому при   х = d1     1·Е1 = 2·Е2;   то есть    ρε0d1 – 1·А1 = -2·А3.        (*)

При    х = d1 + d2      2 = 3     и   2·Е2 = 3·Е3, то есть

А3(d1 + d2) +А4 = А5(d1 + d2) + А6;  (*)

-2·А3 = -3·А5.                         (*)

Шесть уравнений (*) образу-ют систему, решая которую, нахо-дим постоянные интегрирования.

Результат решения системы:

А1 = 6,083·104;     А2 = 1000;

А3 = -2,608·104;     А4 = 1304;     А5 = -1,739·104;    А6 = 1043.

Окончательно получаем

(х) =[ϕ1=−5,65⋅106x2+60830x+1000 В при 0≤х≤d1,ϕ2=−26080x+1304 В при d1≤х≤d1+d2, ϕ3=−17390x+1043 В при d1+d2≤х≤d1+d2+d3.

Е(х) =[E1=11,3⋅106x−60830 Вм при 0≤х≤d1, E2=26080 Вм при d1≤х≤d1+d2, E3=17390 Вм при d1+d2≤х≤d1+d2+d3.

Построенные по этим формулам графики приведены на рис. 12.19 1).

Задача 12.17. Между двумя плоскими электродами (рис. 12.20) напря-жённость поля изменяется по закону   E = Ex = E0·1−x22d2,   Ey = 0,   Ez = 0. Расстояние между электродами  d = 5 мм  много меньше размеров пластин, причём  a = 25 см,  b = 1 м,  E0 = 12 кB/см,  диэлектрическая проницаемость диэлектрика   = 4.

y

Рис. 12.20

x

U

0





z

+

-

a

b

d

Найти разность потенциалов между электродами, объёмную плотность свободного заряда и весь свободный заряд, заключённый между электродами.

Решение

Состояние поля определяется уравнением Пуассона     2 = -ρεε0.    Поскольку  d << a  и d << b, то можно пренебречь краевым эффектом. Тогда при расположении осей декартовой системы координат, как показано на рис. 12.20,  зависит только от х и    2 =d2ϕdx2;

напряжённость поля

E(x) = -dϕdx= E0·1−x22d2,

откуда    d2ϕdx2= -dEdx=E0xd2= -ρεε0   и

 = -εε0E0d2·x = -4⋅8,85⋅10−14⋅12⋅1030,52·x = -1,7·10 -8·x Кл/см3,  где  x[см].

Напряжение между электродами

U =0dE(x)dx= E0·d−x36d2|d0= E0·(d – d/6) =E05d6=12⋅5⋅0,56= 5 кB.

Суммарный заряд между электродами

Q =VρdV=0dρ(x)abdx= a·b·0dρ(x)dx= 25·100·00,5−1,7⋅10−8xdx=

= -2500·1,7·10 -8·½·0,52 = -5,31·10 -6 Кл.

Примечание. Решение этой задачи с помощью системы MathCAD – см. задачу 12.42.

Задача 12.18. Решить задачу 12.10 с помощью уравнений Пуассона и Лапласа.

Решение

Общий вид уравнения    2 = -ρεa  или  0. Совместим ось z цилиндрической системы координат с осью луча, тогда скалярный лапласиан запишется как     2 =1r∂∂rr∂ϕ∂r+1r2∂2ϕ∂α2+∂2ϕ∂z2    (см. табл. 11.1).

Но в данной задаче потенциал зависит только от одной координаты    r,

то есть  ∂ϕ∂α= 0  и  ∂ϕ∂z= 0.  Таким образом, для двух различных областей получаем:

 2 =∂2ϕ∂x2=[1r∂∂rr∂ϕ1∂r=−ρεε0 при 0≤r≤d2,1r∂∂rr∂ϕ2∂r=0 при r≥d2.

Двукратное интегрирование даёт:    1(r) = -ρ4εε0r2 + А1ln(r) + А2;

2(r) = А3ln(r) + А4.

Чтобы функция 1(r) существовала при r = 0, слагаемое  А1ln(r)  должно отсутствовать, то есть постоянная интегрирования  А1 = 0.  Примем, что 1 = 0  при   r = 0.   Тогда   А2 = 0  и       1(r) = -ρ4εε0r2 = 1,412·106·r2.

Для напряженности    E= -grad  = -∂ϕ∂rr0→–1r∂ϕ∂αα0→–∂ϕ∂zz0→= -∂ϕ∂rr0→.

Таким образом,  Е1(r) = -∂ϕ1∂r=ρ2εε0r = -2,825·106·r;   Е2(r) = -∂ϕ2∂r= -A3r.

Граничное условие –  D1n = D2n  или  Е1 = Е2  при   r = d/2:

 ρ2εε0d2= -A3d2;      А3 = -ρ2ε0d22= -−10−4⋅(10−3)22⋅8,85⋅10−12= 5,65.

При   r = d/2    2(d/2) = 1(d/2) = 1,412·106·(10-3)2 = 1,41 В,  отсюда

А4 = 1(d/2) – А3ln(d/2) = 1,41 – 5,65·ln(0,001) = 40,44.

Окончательно получаем

(r) =[ϕ1=1,412⋅106⋅r2 В при 0≤r≤0,001 м,ϕ2=5,65⋅ln(r)+40,44 В при r≥0,001 м.

Е(r) =[Е1=−2,825⋅106⋅r Вм при 0≤r≤0,001 м,E2=−5,65r Вм при r≥0,001 м.

-2,5

Е,

кВ/м

, В

r, мм

5

10

0

-5

-6

0,5

1

Е(r)

(r)

Рис. 12.21

1,5

2,5

3

2

Построенные по этим формулам графики приведены на рис. 12.21.

Задача 12.19. В диэлектрике плоского конденсатора (ε1 = 4) появилось длинное цилиндрическое воздушное включение диаметром   2а = 1 мм. Расстояние между пластинами  d = 20 мм  (рис. 12.22,а). Пробивные напряженности: для диэлектрика  Е1проб = 120 кВ/см  и для воздуха  Е2проб = 30 кВ/см.  Определить максимальные и рабочие напряжения, на которые может быть включен конденсатор, если:

б)

+

а)

ε1

r = a

Рис. 12.22

d

2a

-

0

ε0

ε1



а) в изоляции отсутствует воздушное включение;

б) в изоляции есть воздушное включение.

Принять в обоих случаях отношение пробивного напряжения к рабочему равным 3 (запас электрической прочности  n = 3).

Решение

а) Воздушное включение в изоляции отсутствует.

Поле конденсатора равномерное:    Е0 =Umaxd= Е1проб,   тогда

Umaх = dЕ1проб = 2∙120 = 240 кВ.

Рабочее напряжение 	U =Umaxn=2403= 80 кВ.

б) В изоляции есть воздушное включение (рис. 12.22,б).

Ниже приведены полученные методом разделения переменных решения уравнения Лапласа для незаряженного цилиндра [3] ((r, )) и полученные дифференцированием этих решений формулы для напряженности электрического поля (Е(r, )).

Для изоляции (область 1):       1 = A1 + (A2r +A3r)cos ,

E1r = -∂ϕ1∂r= -(A2 –A3r2)cos ,    E1 = -1r∂ϕ1∂α= (A2 +A3r2)sin ;

для внутренней воздушной области (область 2) аналогично:

 2 = A4 + (A5r +A6r)cos ,        E2r = -(A5 –A6r2)cos ,        E2 = (A5 +A6r2)sin .

Заметим, что искажение равномерного поля цилиндром приводит к по-явлению слагаемых Ar2 в выражении для напряжённостей и слагаемых Ar – для потенциалов. Допуская 5% погрешности, можно заключить, что при         r > 20a  искажения картины распределения потенциала уже нет, а в напряжённости уже при  r > 5a  погрешность будет менее 4%. В нашей задаче а = 0,5 мм,  ½d = 10 мм,  соотношение между ними 20. Вывод: поле будет искажено только вблизи цилиндра. Поэтому при наличии цилиндрического неоднородного включения по-прежнему  Е0 = U/d.

Однако вблизи цилиндрического включения напряженность поля как в изоляции, так и в воздушном включении будет отличаться от Е0, что может привести к пробою одной из сред, что недопустимо.

Постоянные интегрирования А1÷А6 находим из граничных условий при   r = a,  а также исследованием решений при  r = 0  и  r = .

Из условия непрерывности потенциала на границе цилиндра следует

А1 = А4.                                               (*)

Первое граничное условие   E1t = E2t   приводит к равенству  E1 = E2 при   r = a:                                       А2 +A3a2= А5 +A6a2.                                          (*)

Второе граничное условие  D1n = D2n  при  r = a  приводит к равенству 1E1r = 2E2r:                                   1(A2 –A3a2) = 2(A5 –A6a2).                               (*)

При  r  0  решение должно давать конечные значения  2  и  E2, что приводит к нулевому значению постоянной интегрирования   А6 = 0.           (*)

При  r    решение должно привести наблюдателя в невозмущенное цилиндром поле, когда при   = 0     E1r = E0 = U/d:                  А2 = -E0.         (*)

Поскольку потенциал определяется с точностью до постоянной, то примем                                                      А1 = 0.                                                  (*)

Тогда из шести уравнений (*), образующих систему, находим:

А1 = А4 = 0;   А6 = 0;    А2 = -E0;

−E0+A3a2=A5,   -2E0 = А5(1 +ε2ε1);   А5 = -E0;

А3 = а2(A5 + E0) = а2E0(1 –) = а2E0.

Таким образом,

E1r = E0(1 +)cos ,     E1 = -E0(1 –)sin ;

E2r = E0cos ,                  E2 = -E0sin .

Модуль напряжённости поля в цилиндре

E2 =E2r2+E2α2= E0= E0·= 1,6E0.

откуда следует, что поле внутри внесенного цилиндра равномерное.

Модуль напряжённости поля в первой среде на поверхности цилиндра при  r = a

E1 =E1r2+E1α2=2E0ε1+ε2(ε2cosα)2+(ε1sinα)2,

где    E1r(r = a) = E0(1 +)cos  = E0cos ,

E1 = -E0(1 –)sin  = E0−2ε1ε1+ε2sin .

Наибольшие и наименьшие значения (экстремумы) напряжённости в изоляции определяются условием    ddα[(2cos )2 +(1sin )2] = 0.

22·2cos (-sin ) + 12·2sin ·cos  = 0;       sin2·(12 – 22) = 0;   2 = k ;

 = ½k,   где  k = 0; 1; 2; …

При  k = 0    = 0,      E1min =E0 = 0,4E0;

k = 1    = 90,   E1max =2ε1ε1+ε2E0 = 1,6E0.

Таким образом, требуется принять  E0 = E1проб/1,6 = 240/1,6 = 150 кВ/см,

а чтобы не было ионизации воздуха –     E0 = E2проб/1,6 = 30/1,6 = 18,75 кВ/см.

Так как  E0 < E0, то при наличии воздушного цилиндра

Umax = E0d = 18,75·2 = 37,5 кВ,

y

0

ε1=1

A

z

R0=a

A

R

B

B

ε2=3

Рис. 12.23

а рабочее напряжение   Uраб =Umaxn=37,53= 12,5 кВ.

### Задача 12.20. Диэлектрический шар радиу-сом  a = 2 см  находится в равномерном внешнем электрическом поле (рис. 12.23). Разность потенциалов между точками А и В  А – В = 5 В.  Сферические координаты точек: А(1 см, 60, 90); В(4 см, 30, 90). Средой, окружающей шар, является воздух   (ε1 = 1).   Относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика шара  ε2 = 3.  Определить модули вектора смещения в точках А и В.

Решение

Общее решение уравнения Лапласа в сферической системе координат получено методом разделения переменных [3]. Представим его здесь для случая, когда шар не заряжен.

Для первой области    R > a            1 = A1 + (A2R +A3R2)cos ,

тогда составляющие напряженности –   E1R = -∂ϕ1∂R= -(A2 –2A3R3)cos ,

E1 = -1R∂ϕ1∂θ= (A2 +A3R3)sin .

Для второй области   R < a:

2 = A4 + (A5R +A6R2)cos ,        E2R = -(A5 –2A6R3)cos ,        E2 = (A5 +A6R3)sin .

Для определения постоянных интегрирования А1÷А6 воспользуемся граничными условиями. Из условия непрерывности потенциала на поверхности шара следует

А1 = А4.                                               (*)

Условие   E1t = E2t   приводит к равенству  E1 = E2 при   r = a:

А2 +A3a3= А5 +A6a3.                                          (*)

условие  D1n = D2n  при  R = a  приводит к равенству 1E1R = 2E2R:

1(A2 –2A3a3) = 2(A5 –2A6a3).                               (*)

Условия в нуле  (R  0)  приводят к тому, что           А6 = 0,                 (*)

так как ни потенциал, ни напряжённость в центре сферы не могут быть бесконечными.

Условия в бесконечности  (r  ) позволяют определить А2, поскольку там, где уже нет возмущения поля внесенной сферой,  E1r = E0cos  = -A2cos .

Отсюда                                                         А2 = -E0.                                  (*)

Поскольку потенциал определяется с точностью до постоянной, то примем                                                      А1 = 0.                                                  (*)

Тогда из шести уравнений (*), образующих систему, находим:

А1 = А4 = 0;   А6 = 0;    А2 = -E0;

−E0+A3a3=A5,   -3E0 = А5(2 +ε2ε1);   А5 = -E03ε12ε1+ε2;

А3 = а3(A5 + E0) = а3E0(1 –3ε12ε1+ε2) = а3E0ε2−ε12ε1+ε2.

Заданная условием задачи разность потенциалов:  А – В = 5 В.

На основании приведенного решения:

-E0(-RВ +a3RB2·ε2−ε12ε1+ε2)cos В + (-E0)3ε1ε1+ε2RАcos А = 5.

Подставим расстояния в cм и получим:

-E0(-4 +2342·3−12+3)32 – E035·1·12= 5,  откуда        E0 = 1,672 В/cм  и

А2 = -1,672 В/cм;     А3 = 23·1,672·3−12+3= 5,35 В·cм2;   А5 = -1,672·35= -1 В/cм.

Для точки А (область 2):

ERA = E2R |R=RA= -А5cos А = 1·cos60 = 0,5 В/cм,

EA = А5sin А = -1·sin60 = -0,866 В/cм,

EA =ERA2+EθA2= 1 В/cм;      DA = 20EA = 3·8,85·10 -14·1 = 26,55·10 -14 Кл/cм2.

Для точки В (область 1):

ERВ = -(-1,672 –2⋅5,3543)·0,866 = 1,594 В/cм,

EВ = (-1,672 +5,3543)·0,5 = -0,7942 В/cм,

EВ =ERB2+EθB2= 1,781 В/cм;  DВ = 10EВ = 8,85·10 -14·1,781 = 15,76·10 -14 Кл/cм2.

0

A

z

A

R

ε=6

Рис. 12.24

a

Задача 12.21. Проводящий заряжен-ный шар радиусом   a = 5 мм   помещен в равномерное электрическое поле с напряженностью  Е0 = 4 кВ/см  (рис. 12.24). Окружающая среда имеет относительную диэлектрическую проницаемость  ε = 6.  Найти значения напряжённости поля и вектора поляризации диэлектрика в точке  А(7 мм; 40; 0),  если заряд шара   Q = 4∙10-9 Кл.

Решение

Решение произведём с помощью уравнения Лапласа в сферической системе координат. При выбранном расположении осей (рис. 12.24) потенциал не зависит от координаты α (∂ϕ∂α= 0), поэтому данное поле будет описываться уравнением      =A1R+ (A2R +A3R2)cos  + A4,

где слагаемое A1R определяется зарядом шара Q.

Для поля точечного заряда Q:

  =Q4πεε0R=A1R,   откуда   A1 =Q4πεε0=4⋅10−94π⋅6⋅8,85⋅10−14= 600 В/cм.

Для определения остальных постоянных интегрирования используем напряжённость поля. Так как   зависит только R от и , напряжённость имеет только две составляющие:

ER = -∂ϕ∂R=A1R2+ (-A2 +2A3R3)cos ,

E = -1R∂ϕ∂R= (A2 +A3R3)sin .

Из условий в бесконечности   R     получаем:

ER = -A2cos  = E0cos ,  откуда    A2 = -E0 = -4000 В/cм.

На границе раздела диэлектрик-проводящее тело нет тангенциальной составляющей напряженности поля. Поэтому:   E |R=a= 0,  откуда

A2 +A3a3= 0  и  A3 = -A2·а3 = 4000·53·10-3 = 500 В·cм2.

Таким образом:   ER =600R2+ (4000 +1000R3)cos ,     E = (-4000 +500R3)sin .

В точке  А(0,7; 40; 0)   ЕR = 4735 В/см,    Еθ = -2596 В/см,

Е =ER2+Eθ2=47352+25962= 5400 В/см.

Определим вектор поляризации из соотношений   D= 0E= 0E+P.

Р = 0( – 1)Е = 8,85·10 -14·(6 – 1)·5400 = 2,39·10 -9 Кл/см2.

Задача 12.22. Решить задачу 12.12 с помощью уравнений Пуассона и Лапласа.

Решение

В силу центральной симметрии устройства характеристики поля зависят только от одной координаты – R, то есть  ∂ϕ∂α= 0  и  ∂ϕ∂θ= 0.  С учётом этого уравнение в сферической системе координат (см. табл. 11.1) для потенциала в зонах, занятых диэлектриком, принимает вид:

 2 =1R2∂∂RR2∂ϕ∂R+1sinθ∂∂θsinθ∂ϕ∂θ+1sin2θ∂2ϕ∂α2=

=1R2∂∂RR2∂ϕ∂R=[−ρε1ε0 при R1<R<R2,0 при R3<R<R4.

В результате двукратного интегрирования получаем:

 1(R) = -ρ6ε1ε0R2 –A1R+ А2;              2(R) = –A3R+ А4.

Этих уравнений недостаточно для определения постоянных интегрирования А1÷А4, поэтому используем ещё напряженность поля:

E = -grad  = -∂ϕ∂RR0→–1R∂ϕ∂θθ0→–1Rsinθ∂ϕ∂αα0→=  -∂ϕ∂RR0→,

откуда      Е1(R) = –∂ϕ1∂R=ρ3ε1ε0R –A1R2;         Е2(r) = –∂ϕ2∂R= –A3R2.

Для нахождения постоянных интегрирования на основании граничных условий для границы диэлектрик-проводник (D = ,  M1 = const) составим систему уравнений. Учтём, что векторы D и E направлены по радиальным линиям и, следовательно, имеют только нормальную составляющую. Примем, что за счет явления электростатической индукции на внутренней стороне металлической прослойки появится заряд   -qпр, а на внешней –  +qпр.

При   R = R1     1(R1) = U,        при   R = R4       2(R4) = 0,

при   R = R2      1(R2) = прослойки;       при   R = R3      2(R3) = прослойки;

или     1(R2) =  2(R3);

D1(R2) = - (R2) = -−qnp4πR22=qnp4πR22,    Е1(R2) =D1(R2)ε1ε0=qnpε1ε04πR22;

D2(R3) =  (R3) =qnp4πR32,                    Е2(R3) =qnpε2ε04πR32;

или    R221Е1(R2) = R322Е2(R3).

Следовательно, получается система уравнений:

-ρ6ε1ε0R12 –A1R1+ А2 = U,                  1·R22·ρ3ε1ε0R2−A1R22= 2·R32·−A3R32,

-ρ6ε1ε0R22 –A1R2+ А2 = -A3R3+ А4,       -A3R4+ А4 = 0.

Подставляя в эти уравнения числовые значения и решая систему, получаем:    А1 = 3,414;   А2 = 1436;   А3 = -94,87;   А4 = -1897.

Записываем окончательные формулы потенциала и напряженности поля, по которым строим требуемые графики (рис. 12.14):

(R) =[ϕ1=−3,414R−0,942⋅106⋅R2+1436 В при 0,01≤R≤0,03 м,ϕ2=94,87R−1897 В при 0,04≤R≤0,05 м.

Е(R) =[Е1=−3,414R2+1,883⋅106⋅R Вм при 0,01≤R≤0,03 м,E2=94,87R2 Вм при 0,04≤R≤0,05 м.

Ёмкость второго слоя диэлектрика на основании (12.9), задача 12.5:

С =4πε2ε01R3−1R4=4π⋅8,85⋅10−1210,04−10,05= 22,24·10-12 Ф = 22,24 пФ.

Рис. 12.25





R1

R2

Задача 12.23. Симметричная сферическая система из двух металлических шаров находится в воздухе, удалена от земли и других тел на значительное расстояние (рис. 12.25). пространство между шарами заполнено диэлектриком с относи-тельной диэлектрической проницаемостью  = 4, в котором распределен свободный заряд с равномерной плотностью   = 5·10-6 Кл/м3. Радиус внутреннего шара  R1 = 20 cм, внутренний радиус сферической оболочки  R2 = 40 cм. Рассчитать зависимости  E(R), (R) для области  R1 < R < R2.

Рис. 12.26

U





q

R1

R2

Ответ.  E(R) = 47,08R –0,3766R кВ/м,  (R) = -23,54R –0,3766R2+ 4,708 кВ, где  R [м].

Задача 12.24. Объёмный заряд с равномерной объёмной плотностью   = 10 -4 Кл/м3 распределён в диэлектрике ( = 4) между двумя шарами с размерами  R1 = 4 cм,  R2 = 10 cм (рис. 12.26). Шары подключены к источнику постоянного напряжения  U = 40 кВ.  Оболочка заземлена. Определить заряд q.

Ответ.   q = 1,096·10 -6 Кл.

### 12.4. МЕТОД ЗЕРКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Задача 12.25. Проводник   с  зарядом   = 10-8 Кл/м  создаёт электростатическое поле вблизи металлической поверхности. Определить потенциал проводника, а также напряжённость и потенциал поля в точках  А и В  (рис. 12.27,а), если  r0 = 2 см;  h = 4 м;   = 1.

Рис. 12.27



0,5h

h

A

B

ЕА

ЕА

0,5h

0,5h

h

h

A



-

а)

б)



 = 





Решение

Электростатическое поле в точке В (внутри металла) отсутствует, поэтому  EB = 0,  B = 0. Для расчёта поля в верхней полуплоскости рисунка применим метод зеркальных изображений. Коэффициент неполного отражения от идеального проводника равен -1. Расчетный рисунок принимает вид рис. 12.27,б, где два проводника с зарядами    и  -  расположены в однородной среде с проницаемостью . Далее применяем принцип наложения.

Напряжённость и потенциал от одной заряженной оси в однородной среде определяются в соответствии с формулами (12.5) и (12.10,а):

E =τ2πε0r,    =τ2πε0lnhr.

Как видно из рис. 12.27,б, результирующая напряженность в точке А равна разности напряженностей от двух проводников. Таким образом, искомая напряженность в точке А:

EА = ЕА – ЕА =τ2πε00,5h–τ2πε02,5h=10−82π⋅8,85⋅10−1210,5⋅4−12,5⋅4= 71,93 В/м.

Потенциалы точки А и точки на поверхности проводника (потенциал проводника) определятся выражениями:

А = А + А =τ2πε0lnh0,5h−lnh2,5h=10−82π⋅8,85⋅10−12ln5 = 290 В;

 =τ2πε0lnhr0−lnh2h=10−82π⋅8,85⋅10−12ln2⋅40,02= 1078 В.

Рис. 12.28



2r0

h

U

Е

 =0

h

h



-

а)

б)

 =U

Задача 12.26. Между проводником радиусом  r0 = 1 см,  располо-женным в воздухе параллельно земле на высоте  h = 1 м,  и землёй действует напряжение  U = 1000 В (рис. 12.28,а).

Определить ёмкость  С0, энергию поля  W0 и силу F0, действующую на единицу длины проводника.

Решение

В соответствии с методом зеркальных изображений составляем расчётный рис. 12.28,б. Тогда потенциал проводника (см. задачу 12.25)

 = U =τ2πε0ln2hr0.

Отсюда заряд провода

 =U⋅2πε0ln2hr0=1000⋅2π⋅8,85⋅10−12ln20,01= 10,5·10 -9 Кл/м.

Ёмкость единицы длины линии   С0 =τU= 10,5·10 -12 Ф/м = 10,5 пФ/м.

Напряжённость поля, созданного зарядом -  в месте расположения заряда    в соответствии с (12.5)

Е =τ2πε0⋅2h=10,5⋅10−92π⋅8,85⋅10−12⋅2= 94,4 В/м.

Сила, с которой провод притягивается к земле

F0 = Е= 10,5·10 -9·94,4 = 0,991·10 -6 Н/м.

Энергия единицы длины линии

Рис. 12.29

q

2r0

h

U

А

3м

В

W0 = ½С0U 2 = ½10,5·10 -12·106 = 5,25·10 -6 Дж/м.

Задача 12.27. Между металлическим шаром ради-уса  r0 = 10 см  и проводящей поверхностью (рис. 12.29) действует напряжение  U = 500 кВ.  Определить поверх-ностную плотность индуктированного заряда в точках А и В, если  h = 4 м.

Ответы. q =4πε0U1r0−12h;  ЕА =q2πε0h2;  А = DА = 0ЕА = 5,6·10 -8 Кл/м2;

B = DB = 0ЕB =q2π(h2+32)⋅hh2+32= 2,87·10 -8 Кл/м2.

Задача 12.28. В прямом углу, образованном двумя плоскостями проводящей поверхности в воздухе находится шар радиусом   R0 = 1 см   с зарядом  q = 10-10 Кл  (рис. 12.30,a). Определить потенциал шара по отношению к проводящей поверхности, ёмкость между шаром и проводящей средой, направление и величину силы, действующей на шар.

Рис. 12.30

а)

б)

в)

h2=40 см

Поле совпадает с действительным

q

-q

h1

h2

1

2

3

4

h1=20 см

h2

q

-q

q

-q

h2

h2

h1

h1

Поле совпадает с действительным

Решение

В соответствии с методом зеркальных изображений после зеркального отражения относительно правой границы получим рис. 12.30,б. После вторичного отражения относительно нижней границы получим поле четырёх шаров в однородной среде (рис. 12.30,в). Применяя принцип наложения (см. задачи 12.2 и 12.3), получаем

1 =q4πε0(R0-1 – (2h2)-1 +((2h1)2+(2h2)2)-1 – (2h1)-1) = 87,55 В,

С =qϕ1= 1,14 пФ.

Силу, действующую на шар, можно определить через напряжённость, создаваемую в месте расположения шара тремя остальными зарядами. Но принцип наложения здесь нужно применять в векторной форме (рис. 12.31). Для удобства разложим векторы напряженностей на горизонтальную (х) и вертикальную (у) составляющие.

Е2у = 0,  Е2х =q4πε0(2h2)2,

Рис. 12.31

х

у

Е



Е3x =−q⋅cosα4πε0[(2h1)2+(2h2)2],    Е3y =q⋅sinα4πε0[(2h1)2+(2h2)2],

где  cos =2h2(2h1)2+(2h2)2= 0,8944;     sin = 0,4473.

Е4х = 0,   Е4у = -q4πε0(2h1)2,

Ех = Е2x + Е3x + Е4x = 0,40 В/м;    Еу = Е2у + Е3у + Е4у = -5,12 В/м;

Е =Ex2+Ey2= 5,13 В/м;    F = q·E = 10-10·5,13 = 5,13·10-10 Н.

Примечание. Если бы вместо шара находился заряженный проводник (цилиндр), параллельный углу, то можно было бы ограничиться лишь первым зеркальным отображением, а затем воспользоваться группами формул Максвелла для двухпроводной линии.

Рис. 12.32

1

1

2

r1

r2

2

О

Задача 12.29. Провода двухпроводной линии U = 500 В находятся в разных диэлектриках, как показано на рис. 12.32. Рассчитать заряд на проводе линии и её ёмкость. Геометрические размеры и свойства сред:

r0 = 0,2 см,  r1 = 20 см,  r2 = 40 см,  1 = 1,  2 = 2.

Рис. 12.33

а)

б)

r2

r1

Поле совпадает с действительным

1



Поле совпадает с действительным

k1·

-k2·

-

-k1·

k2·

r1

1

r2

r2

2

2

r1

Решение

Пусть левый провод имеет заряд , тогда правый – -. Поскольку расчет поля нужно выполнить в обеих средах, расчет выполним, используя два рисунка (для каждой среды) – рис. 12.33,a и б. Коэффициенты неполного отражения:

k1 =ε1−ε2ε1+ε2= -0,333;       k2 =2ε1ε1+ε2= 0,667;

k1 =ε2−ε1ε1+ε2= 0,333;        k2 =2ε2ε1+ε2= 1,333.

Потенциал точки О (рис. 12.32) будем считать равным нулю. Потенциал первого провода вычислим по рис. 12.33,a в соответствии с принципом наложения с учётом (12.10,а):

 1 =τ2πε1ε0(lnr1r0+ k1·lnr12r1– k2·lnr2r1+r2);

аналогично потенциал второго провода – по рис. 12.33,б:

 2 =τ2πε2ε0(-lnr2r0– k1·lnr22r2+ k2·lnr1r1+r2).

Напряжение между проводами

U =  1 –  2 =τ2πε0[1-1·(lnr1r0+ k1·lnr12r1– k2·lnr2r1+r2) –

– 2-1·(-lnr2r0– k1·lnr22r2+ k2·lnr1r1+r2)] =  ·15,06·1010.

Отсюда     = U/15,06·1010 = 0,332·10-8 Кл/м.

Ёмкость линии    С0 = /U = 6,64 пФ/м.

Рис. 12.34

1

h1=h3

d12

2

3

1

2

3

d23

а12

а13

а23

b12

b13

b23

h1=h3

h2

h2

d13

12.5. ГРУППЫ ФОРМУЛ МАКСВЕЛЛА. ЧАСТИЧНЫЕ ЁМКОСТИ.

ЗАДАЧА 12.30. Линия передачи (рис. 12.34) состоит из трёх проводов радиуса    r0 =    = 0,6 см. Высота подвеса проводов   h1 = h3 = 6 м,  h2 = 5,2 м.   Расстояния между проводами по горизонтали  d12 = 2 м,  d23 = 1,6 м. Напряжения между проводами  U12 = 60 кВ,   U23 = 40 кВ. Определить потенциал и заряд каждого из проводов.

Решение

Определяем расстояния между проводами, а также между проводами и их зеркальными изображениями (рис. 12.34):

а12 =(h1−h2)2+d122=(6−5,2)2+22= 2,13 м,

а13 =(h1−h3)2+d132=(6−6)2+3,62= 3,6 м,

а23 =(h2−h3)2+d232=(5,2−6)2+1,62=1,79 м,

b12 =(h1+h2)2+d122=(6+5,2)2+22= 11,4 м,

b13 =(h1+h3)2+d132=(6+6)2+3,62= 12,5 м,

b23 =(h2+h3)2+d232=(5,2+6)2+1,62= 11,3 м.

Вычисляем потенциальные коэффициенты (на единицу длины):

11 = 33 =12πε0ln2h1r0=12π⋅8,85⋅10−12 ln2⋅60,006= 13,66·1010 м/ф,

22 =12πε0ln2h2r0=12π⋅8,85⋅10−12 ln2⋅5,20,006= 13,41·1010 м/ф,

12 = 21 =12πε0lnb12a12=12π⋅8,85⋅10−12 ln11,42,13= 3,02·1010 м/ф,

13 = 31 =12πε0lnb13a13=12π⋅8,85⋅10−12 ln12,53,6= 2,24·1010 м/ф,

23 = 32 =12πε0lnb23a23=12π⋅8,85⋅10−12 ln11,31,79= 3,32·1010 м/ф.

Для определения зарядов проводов используем первую группу формул Максвелла:       1 = 111 + 212 + 313,

 2 = 121 + 222 + 323,

 3 = 131 + 232 + 333.

Недостающие для определения шести неизвестных величин уравнения записываем, используя дополнительные условия задачи:

 1 –  2 = U12,     2 –  3 = U23,

и так как провода образуют изолированную, не связанную с землёй систему, то       1 + 2 + 3 = 0.

Решая полученную систему из шести уравнений, находим искомое:

1 = 0,466·10 -6 Кл/м,   2 = -0,058·10 -6 Кл/м,    3 = -0,408·10 -6 Кл/м,

 1 = 52,8 кВ,                2 = -7,2 кВ,                  3 = -47,2 кВ.

ЗАДАЧА 12.31. Решить задачу 12.26, используя группы формул Максвелла.

Ответы.  11 =12πε0ln2hr0= 9,522·1010 м/Ф;  1 = U = 1000 B;

1 = 1/11 = 1,05·10 -8 Кл/м;  С0 = С11 = 10,5 пФ/м.

Рис. 12.35

r0

d

r0

h

ЗАДАЧА 12.32. Определить частич-ные и рабочую (C0) ёмкости одного метра двухпроводной воздушной линии электро-передачи (рис. 12.35), если    h = d = 2 м,  r0 = 1 см.

Ответы.  a12 = d = 2 м,

b12 =d2+(2h)2= 25 м;

11 = 22 = 10,77·1010 м/Ф,

12 = 21 = 1,45·1010 м/Ф;

11 = 22 = 9,46·10 -12 Ф/м,

Рис. 12.36

d

r0

h

d

d

12 = 21 = -1,27·10 -12 Ф/м;

C11 = C22 = 8,19 пФ/м,      C12 = C21 = 1,27 пФ/м;

C0 = 5,37 пФ/м.

ЗАДАЧА 12.33. Определить частичные ёмкос-ти трёхпроводной воздушной линии электропере-дачи (рис. 12.36), если  r0 = 1 см,  h = 6 м,  d = 2 м.

Ответы.  a12 = a13 = a23 = d = 2 м,

b12 = b23 =(0,5d)2+(2h+0,5d3)2= 13,77 м,

b13 =d2+(2h)2= 12,17 м,

11 = 33 = 12,76·1010 м/Ф,   22 = 13,21·1010 м/Ф,

12 = 23 = 3,47·1010 м/Ф,     13 = 3,25·1010 м/Ф,

11 = 33 = 8,783·10 -12 Ф/м,   22 = 8,54·10 -12 Ф/м,

12 = 23 = -1,852·10 -12 Ф/м,   13 = -1,732·10 -12 Ф/м,    C11 = C33 = 5,2 пФ/м,

C22 = 4,836 пФ/м,      C12 = C23 = 1,852 пФ/м,    C13 = 1,732 пФ/м.

Рис. 12. 37

2 кВ

C12

C11

C22

C13

C23

C33

1

2

3

3 кВ

ЗАДАЧА 12.34. Собственные и частичные ёмкости трёхжильного кабеля, соответственно, равны:  C11 = C22 = C33 = 0,064 мкФ/км,   C12 = C23 =   = C13 = 0,076 мкФ/км. При испытании кабеля в лаборатории одна из жил ка-беля была заземлена, вторая имела по-тенциал   2 = 2 кВ, третья –   3 = -3 кВ. Оболочка кабеля не заземлена.

Найти потенциал оболочки и заряды жил.

Решение

В соответствии с условием задачи составим схему рис. 12.37, для которой на основании III группы формул Максвелла     1 =  1C11 + U12C12 + U13C13,

2 = U21C21 +  2C22 + U23C23,

3 = U31C31 + U32C32 +  3C33,

где потенциалы жил определяются по отношению к оболочке.

Если оболочку рассматривать в виде четвёртого проводника, то можно составить уравнение и для неё с учётом того, что она не соединена с землей а, значит, не несёт заряда:   4 = ( 4 –  1)C11 + ( 4 –  2)C22 + ( 4 –  3)C33 = 0.

Здесь потенциалы   определяются по отношению к земле.

Так как C11 = C22 = C33  и   1 = 0,  2 = 2 кВ,  3 = -3 кВ,  то

 4 =ϕ1+ϕ2+ϕ33=2000−30003= -333 В.

Возвращаемся к системе уравнений и, зная, что

 1 =  1 –  4 = 333 В,  U21 = -U12 = 2000 В,  U13 = -U31 = 3000 В,

U23 = -U32 = 5000 В,   2 =  2 –  4 = 2333 В,   3 =  3 –  4 = -2667 В,

получаем   1 = (333·0,064 – 2000·0,076 + 3000·0,076)·10 -6 = 97·10 -6 Кл/км,

2 = (2000·0,076 + 2333·0,064 + 5000·0,076)·10 -6 = 681·10 -6 Кл/км,

3 = (-3000·0,076 – 5000·0,076 – 2667·0,064)·10 -6 = -779·10 -6 Кл/км.

Задача 12.35. Рассчитать частичную и рабочую емкости двухпроводной экранированной линии (рис. 12.38), если:

Рис. 12.38



a

r1

r0

a

r0

0

r0 = 2 мм,  а = 4 см,   r1 = 10 см,   = 4.

При расчете принять, что оболочка (экран) заземлена.

Решение

Примем, что под действием источника напряжения U, подключенного к проводам, произошло разделение зарядов между первым (левым) проводом и вторым (правым). Тогда первый провод несет заряд  1 =   на единицу длины линии, а второй –  2 = -.

Для дальнейшего расчета воспользуемся методом зеркальных изображений для оси, расположенной внутри цилиндра. Расчетная схема для поля внутри цилиндра имеет вид рис. 12.39, причём   а∙b = r12.

Рис. 12.39



a



a

-



b

b



-

В нашем примере   b =r12a=1024= 25 см.

Первая группа формул Максвелла для системы заряженных тел, расположенных вблизи цилиндрической проводящей поверхности:

 1 = 111 + 212 ,

 2 = 121 + 222 ,

где   11 = 22 =12πεε0lnb−ar0=10122π⋅4⋅8,85ln25−40,2= 2,091·1010 м/ф,

12 = 21 =12πεε0lnb+a2a=10122π⋅4⋅8,85ln25+42⋅4= 0,579·1010 м/ф.

Вторая группа формул Максвелла:    1 = 11 1 + 12 2,

2 = 21 1 + 22 2,

где   11 = 22 =α22α11α12α21α22=2,091⋅10−102,0912−0,5792= 0,518·10 -10 ф/м,

12 = 21 =−α21α11α12α21α22=−0,579⋅10−102,0912−0,5792= -0,143·10 -10 ф/м.

Третья группа формул Максвелла:    1 = U10C11 + U12C12,

2 = U21C21 + U20C22,

где   C11 = C22 = 11 + 12 = 0,375·10 -10 ф/м,  C12 = C21 = -12 = 0,143·10 -10 ф/м.

Рис. 12.40



C12

C11

C22

Частичные емкости линии показаны на рис. 12.40.

Рабочая емкость двухпроводной экранированной линии на единицу длины:

С0 = С12 +С11⋅С22С11+С22 = (0,143 + 0,3752)∙10 -10 =

= 0,331∙10 -10 Ф/м.

Рис. 12.41

1

h1

d12

2

h2

Е

ЗАДАЧА 12.36. В системе из двух проводников (рис. 12.41), расположенных в воздухе вблизи проводящей поверхности, действует источник  ЭДС  Е = 127 В, причём второй проводник соединён с землёй. Геометрические размеры: r0 = 6 мм,  d12 = 1 м,  h1 = 3 м,  h2 = 4 м.

Определить заряды проводов.

Ответы.  а12 =2 м,  b12 = 52 м,

11 = 12,4·1010 м/ф,    22 = 12,9·1010 м/ф,

12 = 2,9·1010 м/ф,       1 = 127 В,       2 = 0,

1 = 0,852·10 -11 Кл/м,   2 = -0,191·10 -11 Кл/м.

Рис. 12.42

1

3м

2

U

3

4,5м

3м

2м

2м

ЗАДАЧА 12.37. Определить потенциалы и заряды системы проводов, изображённой на рис. 12.42, где рубильники 1 и 2 замкнуты, а 3 – разомкнут,  U = 10 кВ,  радиус проводов  r0 = 5 мм.

Как изменится решение, если сначала провод 2 отключается от земли, затем провод 1 отключается от источника и, наконец, провод 3 соединяется с землёй.

Ответы. До переключений   1 = 10 кВ,    2 = 0,    3 = 0,605 кВ,

1 = 80 мкКл/км,   2 = -12 мкКл/км,   3 = 0,   11 = 33 = 11,5·1010 м/ф,

22 = 12,3·1010 м/ф,   12 = 23 = 0,2·1010 м/ф,     13 = 0,106·1010 м/ф.

После переключений  1 = 1,  2 = 2,    3 = 0. Далее из первой группы формул Максвелла с теми же потенциальными коэффициентами определяем:

 1 = 9950 В,    2 = -88 В,    3 = -4,76 мкКл/км.

Дополнительно на тему подраздела 12.5 см. задачу 12.48, решенную с помощью ПЭВМ в системе MathCAD.

12.6. СИММЕТРИЧНЫЕ ПОЛЯ В СРЕДАХ С НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ  (  const)

В этих средах относительная диэлектрическая проницаемость   зависит от координат пространства, например,   = (х). Так как

D= 0E+P= 0E,   то  P=D– 0E= 0E( – 1),   причём   св = -divP.

Часто диэлектрическая проницаемость задаётся с помощью зависимости  d(е)  или  р(е),  представленной графически или аналитически.

ЗАДАЧА 12.38. Диэлектрик плоского конденсатора неоднородный,       = (х), зависимость для вектора поляризации  Р = Рх = (а + bx2)Р0,

где   а = 1,  b = 0,05 см-2,  Р0 = 3,5·10-10 Кл/см2.

Определить плотность связанного заряда.

Решение

св = -divP= -∂Px∂x= -2bxР0 = -2·0,05·x·3,5·10-10 = -0,35·10-10x Кл/см3, где x [см].

ЗАДАЧА 12.39. Плоский конденсатор заполнен неоднородным диэлектриком с  (х) = 4d/(d + x).  Пластины конденсатора подключены к источнику постоянного напряжения  U = 1 кВ.

Определить зависимости от координаты х напряжённости поля и значения вектора поляризации. Найти ёмкость и заряд конденсатора при заданном напряжении. Расстояние между пластинами   d = 0,2 см,   их площадь  S = 4 см2.

Решение

Из граничного условия получаем  D =  =qS= 0E,

откуда   E(х) =Dεε0=qεε0S=q(d+x)ε0S⋅4d.

Напряжение  U =0dEdx=qε0S⋅4d(dx +x22)|d0=3qd8ε0S.

Ёмкость конденсатора

С =qU==8⋅8,85⋅10−14⋅43⋅0,2= 4,75·10-12 Ф = 4,75 пФ.

Заряд  и напряжённость поля

q =8ε0SU3d= СU = 4,75·10-12·1000 = 4,75·10-9 Кл,

Е(х) =8ε0SU(d+x)3dε0S4d=2U(d+x)3d2= 16,7·(0,2 + х) кВ/см,  где x [см].

Вектор поляризации

Р(х) = 0E( – 1)=2Uε0(d+x)3d2(4dd+x– 1)= 2Uε03d2(3d – х) =

= 14,75·10-10·(0,6 – х) Кл/см2.

Плотность связанного заряда

св = -divP= -∂Px∂x= 14,75·10-10 Кл/см3.

ЗАДАЧА 12.40. Между жилой коаксиального кабеля радиусом  r1 = 1 см  и оболочкой с внутренним радиусом   r2 = 4 см  находится диэлектрик с отно-сительной диэлектрической проницаемостью   =Ar2,  где  А = 16 см2,  r[см].  При постоянном напряжении  U = 1 кВ  определить напряженность поля, смещение, поляризацию и связанный объемный заряд, а также ёмкость на единицу длины кабеля.

Решение

В соответствии с (12.5)    D =τ2πr, тогда напряженность поля

Е(r) =Dεε0=τ2πε0rAr2=τ2πε0Ar.                               (*)

Напряжение    U =r1r2Edr=τ4πε0A(r22 – r12),   откуда    =U⋅4πε0Ar22−r12,    (**)

емкость   С0 =τU=4πε0Ar22−r12=4π⋅8,85⋅10−14⋅1642−12= 1,19·10-12 Ф/см = 0,119 нФ/м.

Подставляя (**) в (*), находим напряженность поля

Е(r) =2Ur22−r12r = 133,3r В/см,  где  r [см].

Электрическое смещение

D = 0E =16r2∙8,85∙10 -14·133,3r =188,8r·10 -12 Кл/см2.

Поляризация

P = 0E( – 1) = 8,85∙10 -14∙133,3r16r2−1=188,8r−11,8r·10 -12 Кл/см2.

Объёмная плотность связанного  заряда

ρсв = -divP= -1r∂∂r[(188,8 – 11,8r2)·10 -12] = 23,6·10 -12 Кл/см3.

ЗАДАЧА 12.41. У цилиндрического конденсатора радиус жилы r1 = 1 см,  внутренний радиус  оболочки   r2 = 5 см.  Пространство между жилой и обо-лочкой заполнено сегнетоэлектриком, для которого зависимость модуля напряженности от модуля электрического смещения определяется выражением  E = 1015(0,45D2 + 0,2·10 -6D),  где  Е [В/см],  D [Кл/см2].

Конденсатор включен на постоянное напряжение   U = 200 В.

Пренебрегая  краевым эффектом и приняв потенциал жилы нулевым, найти зависимости  Е(r)  и  (r). Вычислить емкость единицы длины конденсатора.

Решение

По (12.5)    D =τ2πr,  тогда

E(r) = 1015(0,45D2 + 0,2·10 -6D) = 1015(0,45∙τ24π2r2+ 0,2∙10 -6∙τ2πr).     (*)

Приложенное  напряжение

U =r1r2E(r)dr= 10150,45τ24π21r1−1r2+0,2⋅10−6τ2πlnr2r1,

2·10 -13 =  2·9,12·10 -3 +  ·0,0512·10 -6.

Из этого уравнения   = 0,2653·10 -5 Кл/см.

Подставив в (*) значение , находим

E(r) =80,23r2+84,45r В/см,       (r) = -E(r)dr=80,23r– 84,45ln(r) + A.

Примем, что   = 0  при   r = r1 = 1 см, тогда   0 = 80,23 – 84,45ln(r1) + A;

A = 84,45ln(r1) – 80,23;     (r) =80,23r+ 84,45ln1r – 80,23 В.

Емкость конденсатора    С0 =τU=0,2653⋅10−5200= 1,327·10 -8 Ф/см.

12.7. Применение ПЭВМ для решения задач

Применять ПЭВМ целесообразно для решения задач, требующих большого объёма вычислительной работы. Ниже приведены решения некоторых подобных задач.

ЗАДАЧА 12.42.  Решить задачу 12.17 с помощью ПЭВМ. Распечатку программы см. в приложении к разделу 12.

ЗАДАЧА 12.43. Решить задачу 12.23 с помощью ПЭВМ. Распечатку программы см. в приложении к разделу 12.

ЗАДАЧА 12.44. Решить задачу 12.24 с помощью ПЭВМ. Распечатку программы см. в приложении к разделу 12.

Рис. 12.43

r1

r2

r





ЗАДАЧА 12.45. В изоляции коаксиального кабеля (рис. 12.43) имеется равномерно распределённый заряд с объёмной плотностью   = 10 -10 Кл/м3.  Внутренний и на-ружный радиусы диэлектрического слоя –   r1 = 1 см  и r2 = = 10 см,  длина l = 100 м, относительная диэлектрическая проницаемость –  = 4. определить запасённую в электри-ческом поле энергию.

Решение

Задачу решаем, интегрируя уравнение Лапласа для области  r1 < r < r2. Аналогично задаче 12.18 записываем:

(r) = -ρ4εε0r2 + А1ln(r) + А2;      Е(r) =ρ2εε0r –A1r.

Граничные условия:  (r=r2) = 0,   Е(r=r1) = 0. Решая полученную систему уравнений, находим постоянные интегрирования А1 и А2.

Запасённую в электрическом поле энергию можно найти двумя способами.

В первом способе воспользуемся формулой для энергии заряда dq слоя толщиной dr, расположенного на расстоянии r от оси:

dW = 0,5dq·  = 0,5 ·2rl·dr· ;

W =VdW=r1r2ρπrl⋅ϕ(r)dr= 0,533 Дж.

Во втором способе используем формулу для объёмной плотности энергии электростатического поля:   w = 0,50Е2.

wdV = 0,50Е2·2rl·dr = 0Е2·rl·dr,

W =VwdV=r1r2εε0πrl⋅(E(r))2dr= 0,533 Дж.

MathCAD-программа и ответы приведены в Приложении к разделу 12.

Примечание. Ответы для потенциала и энергии в буквенном виде следующие:

(r) =ρ2εε0−r22+r12lnrr2+r222;    W =ρ2πl2εε03r14+r248−0,5r12r22−0,5r14lnr1r2.

ЗАДАЧА 12.46. Решить задачу 12.12 с помощью ПЭВМ. Распечатку программы см. в приложении к разделу 12.

Рис. 12.44

0

U

x



r0

d



-







Задача 12.47. Между проводами двухпроводной линии электропередачи (рис. 12.44) действует напряжение   U = 220 кВ. Построить график зависимости от координаты х напряжённости поля на оси, соединяющей провода. Определить максимальную напряжённость поля, если  d = 2 м,  r0 = 1 см.  Смещением электрических и геометрических осей пренебречь.

Решение

Напряжённость электростатического поля, создаваемого левым и правым проводами линии отдельно на оси х, в соответствии с (12.5):

E =τ2πε0|0,5d+x|,      E =τ2πε0|0,5d−x|.

Формулы для потенциала любой точки в пространстве между проводами в соответствии с (12.10):

  =τ2πε0ln10,5d+x,      =−τ2πε0ln10,5d−x,      =   +   =τ2πε0ln0,5d−x0,5d+x.

Тогда напряжение между проводами

U = (х=-0,5d+r0) – (х=0,5d-r0) =

=τ2πε0ln0,5d−(−0,5d+r0)0,5d+(−0,5d+r0) –τ2πε0ln0,5d−(0,5d−r0)0,5d+(0,5d−r0)=τ2πε0 lnd−r0r02=

=τπε0lnd−r0r0.

Отсюда заряд провода линии    =πε0Ulnd−r0r0.

Формула емкости двухпроводной линии на единицу длины

С0 =τU=πε0lnd−r0r0.

В пространстве между проводами, как видно из рис. 12.44, напряжённости от действия отдельных проводов складываются, а снаружи – вычитаются, внутри проводов поле отсутствует:

при   -0,5d + r0 < x < 0,5d – r0     E = E + E,

при    |x| > 0,5d + r0                      E = E – E.

Как видно из графика, приведенного в MathCAD-программе, максимальное значение напряжённости наблюдается в точке с координатой   x = 0,5d – r0 (на поверхности провода):   Emax = E(х=0,5d-r0) = 21 кВ/см.

MathCAD-программа и ответы приведены в Приложении к разделу 12.

Рис. 12.45

1

h1

d12

2

h2

Е2

Е1

h3

3

d23

Задача 12.48. В системе провод-ников, расположенных в воздухе вблизи проводящей поверхности, действуют два источника ЭДС, как показано на рис. 12.45:  Е1 = 5 кВ,  Е2 = 2 кВ. Радиусы всех проводов одинаковы и равны   r0 = 10 мм. Высота под-веса проводников   h1 = 5 м,  h2 = 7 м,  h3 = 6 м. Расстояния между проводниками по горизонтали  d12 = 3 м,   d23 = 2 м.

Определить потенциал и заряд на единицу длины каждого проводника. Дополнительно вычислить частичные ёмкости системы проводников.

Решение задачи осуществляется по алгоритму и по формулам задачи 12.30. MathCAD-программа и ответы приведены в Приложении к разделу 12.

C. 61-67 – см. файл «Приложение к разделу 12».

1	) Для записи ответа в одну строку при построения графиков в системе MathCAD можно использовать функцию Хэвисайда (функцию включения, единичную ступенчатую функцию), которая в системе MathCAD обозначается . Например, для данной задачи:

(х) = 1·[(x) – (x–d1)] + 2·[(x–d1) – (x–d1–d2)] + 3·[(x–d1–d2) – (x–d1–d2–d3)].