УДК 622.73

Выбор средств механизации очистного забоя для УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ в шахтЕ «им. С.М. Кирова»

Тарасенко В.А., канд. техн. наук, доц. 
Ляховченко Ю.В., инженер.
Донецкий национальный технический университет

В угольной промышленности Украины выполняется большой объем очистных работ. В данное время объем механизации добычных работ составляет около 700 млн.т. Значительное количество очистных комбайнов, которые находятся в эксплуатации на угольных предприятиях Украины, устарели технически и морально и не отвечают выросшим технологическим требованиям, предъявляемым к горной технике. Наличие некоторых конструктивных недостатков их конструкций также снижает производительность добычных работ.

В связи с этим актуальным и необходимым есть выбор рациональных режимных параметров используемых очистных машин с целью повышения эффективности их эксплуатации и, как следствие, повышение производительности всего комплекса оборудования.

При выборе рациональных средств механизации для горно-геологических условий разрабатываемого пласта h10 шахты «им. С.М. Кирова» ГП «Макеевуголь» был выполнен анализ оптимальных режимов работы пяти комбайнов 1К103М, 1К101У, 1К101УД,  КА-80 и УКД200-250 с вновь спроектированной схемой набора, применимых на данном пласте.

Характеристика лавы и горно-геологические условия его залегания приведены в табл. 1.

Выбор оптимального режима работы для каждого из комбайнов осуществлялся с использованием графо-аналитического способа - расчетным путем и с помощью построения номограмм режимов работы. Основными параметрами, которые определяют эффективность использования комбайнов были максимально возможная производительность и минимальные удельные энергозатраты.

Для комбайна УКД200-250 была разработана схема набора рабочим инструментом (ГОСТ 28600-90 и ОСТ 12.44.258-84) и использовались стандартные шнеки для комбайнов 1К103М, 1К101У и 1К101УД и барабан для комбайна КА-80.

Таблица 1 − Характеристики пласта h10 шахты «им. С.М. Кирова»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение пласта | h10 |
| Границы мощности пласта, м: - минимальная – максимальная | 0.9 1.09 |
| Средняя мощность угольного пласта, м | 1.0 |
| Угол падения, град | 9 |
| Марка угля | Д |
| Сопротивляемость пласта резанию, кН/м | 140 |
| Показатель способности угля к измельчению, mи | 0.56 |
| Плотность угля, т/м3 | 3.16 |
| Длина очистного забоя, L, м | 180 |

Для всех пяти комбайнов были рассмотрены возможные режимы работы, рассчитаны часовая Q'эксп и сменная Qсм производительность, удельные энергозатраты Wопт, мощность на валу электродвигателя Ропт  в оптимальном режиме работы со скоростью подачи Vопт.

Результаты расчетов технико-экономических показателей пяти типов комбайнов приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Технико-экономические показатели конкурирующих вариантов средств механизации забоя

| Показатель | Размерность | Очистной комбайн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1К103М | 1К101У | 1К101УД | КА80 | УКД200-250 |
| Vопт | м/мин | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| Ропт | кВт | 108 | 112 | 101 | 110 | 104 |
| Q'эксп | т/ч | 116 | 92.3 | 99.7 | 125 | 102.5 |
| Qсм | т/см | 669 | 531 | 574 | 718 | 589 |
| Wопт | кВт·ч/т | 0. 405 | 0. 499 | 0. 379 | 0. 336 | 0. 421 |

На рисунке приведена номограмма выбора режима работы комбайна КА-80 с рациональными параметрами.

0

50

100

150

200

250

0

Р,

кВт

1.6

50

100

150

200

250

Q, т/ч

= 125 т/ч

Рисунок  –  Номограмма

режима работы очистного

комбайна  КА-80

= 148 кВт

Vn, м/мин

ПВ, %

Р, кВт

W,

кВт∙ч/т

0

20

40

60

80

100

50

100

150

200

250

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.8

1

2

3

4

5

На номограмме приведены следующие зависимости:

– зависимость мощности Р (кВт), затрачиваемой  электродвигателем комбайна от скорости его подачи  – линейная характеристика. Мощность двигателя затрачивается на разрушения угля резцами и погрузку угля на конвейер, перемещение самой машины осуществляется  вынесенной системой подачи ВСП2;

– зависимость удельных энергозатрат W (кВтч/т) от скорости подачи комбайна (мощность Р отнесенная к производительности Q);

– устойчивая мощность электродвигателя Ру = 148 кВт;

– теоретическая производительность Qт, т/ч;

– техническая производительность Qтех, т/ч;

– эксплуатационная производительность Qэ, т/ч;

– эксплуатационная производительность Qэ, Qэ = 125 т/ч для оптимальной скорости перемещения комбайна;

– мощность электродвигателя P = f(ПВ), как функция продолжительности включения ПВ - тепловой характеристики электродвигателя.

Как показали исследования, наиболее удачным по сравниваемым технико-экономическим показателям является очистной комбайн КА-80, который обеспечивает наибольшую производительность при минимальных удельных энергозатратах. Таким образом, для использования на шахте «им. С.М. Кирова» ГП «Макеевуголь» рекомендуется комбайн КА-80 взамен используемого 1К101У.

Список источников.

1.  Топорков А.А. Машинист горных выемочных машин – М.: Недра, – 1991. – 334 с.

2. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Горные машины и комплексы» / В.И. Коновалов, П.А. Осокин, А.К. Семенченко, и др. – Донецк: ДПИ. 1987 – 52с.